.

( Data aktualizacji: 10.06.2016 r.)

KARTA  CHARAKTERYSTYKI

(podstawa: Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 ws. REACH)

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1.1 Identyfikacja produktu:

Nazwa handlowa:  COMP SEPTO – preparat dezynfekcyjny

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane.

Mieszanina do dezynfekcji rąk w przemyśle spożywczym.

Tylko do użytku profesjonalnego..

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki.

Nazwa i adres producenta: COMPEX W.S.P.H. z o.o.

62-081 Baranowo, ul. Poznańska 54/56

# Numer REGON:                   008152264

Numer telefonu:   48 (61) 814 21 61

Numer faxu:         48 (61) 814 13 50

Adres e-mail osoby opracowującej kartę charakterystyki: marek.imbierski@compex.com.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego

Straż Pożarna - 998  lub 112

Całodobowy dostawcy: 600 454 643

Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej (42) 631 47 24

SEKCJA 2.  IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

  - Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Definicja produktu: Mieszanina

Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i

pakowania  (CLP)

Substancje ciekłe, łatwopalne, kategoria 2,  H225

Działanie drażniące na oczy, kategoria 2,   H319

Działanie toksyczne na narządy docelowe-narażenie jednorazowe, kat.3, centralny układ nerwowy,  H336

Toksyczność ostra dla środowiska wodnego, kategoria 3,  H412

Dyrektywa 1999/45/WE

Xi, produkt drażniący, działa drażniąco na oczy, R36

F, wysoce łatwopalny, R11

R 52-53 – działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w

środowisku wodnym.

R 67 – pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

  - Elementy oznakowania

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

Zawiera: Alkohol izopropylowy

Dwuglukonian chlorheksydyny

Chlorek didecylodimetylo amoniowy

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H225 – Wysoce łatwopalna ciecz i pary

H319 – Działa drażniąco na oczy

H336 – Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy

H412 – Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe zmiany.

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania:

Zapobieganie: P261 – Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy

P273 – Unikać uwolnienia do środowiska

Reagowanie:   P305+P351+P338 – W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać przez kilka minut. Wyjąć soczewki

kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć, nadal płukać.

2.3.  Inne zagrożenia

Mieszanina nie spełnia kryteriów PBT, vPvB, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, Załącznik VIII.

SEKCJA 3.  SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

COMP SEPTO – preparat dezynfekcyjny jest alkoholowo - wodnym roztworem substancji dezynfekujących.

3.1 Składniki mieszaniny

Propan-2-ol:  60g/100g

Nr CAS:  67-63-0

Nr WE:   200-661-7

Nr indeksowy: 603-117-00-0

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia wg WE 1272/2008

H225 – wysoce łatwopalna ciecz i pary (kategoria 2)

H319 – działa drażniąco na oczy (kategoria 2)

H336 – może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy

Kwas D-glukonowy związek z N,N-bis(4-chlorofenylo)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanediamidiną(2:1) r-r 20% :  2,3g/100g

Nr CAS:  18472-51-0

Nr WE:   242-354-0

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia wg WE 1272/2008

H319 – działa drażniąco na oczy, kat.2

H410 - działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki (kategoria 1)

Chlorek didecylodimetyloamoniowy 50% (DDAC) :  0,25g/100g

Nr CAS:          7173-51-5

Nr WE:            230-525-2

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia wg 1272/2008

H302 – działa szkodliwie po połknięciu (kategoria 4)

H314 – powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu (kategoria 1B)

H400 – działa bardzo toksycznie na organizmy wodne (toksyczność ostra: kategoria 1)

SEKCJA 4.  ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Zatrucie inhalacyjne.

W razie zatrucia inhalacyjnego wyprowadzić poszkodowanego z miejsca narażenia. Chronić przed utratą ciepła.

Zapewnić bezwzględny spokój (bezruch) w pozycji półleżącej, lub siedzącej. Wysiłek fizyczny może spowodować

obrzęk płuc. W razie duszności podawać tlen. Zapewnić pomoc lekarską.

Kontakt z oczami

W razie kontaktu z oczami natychmiast spłukać dużą ilością wody przez co najmniej 15 min.(przy otwartych

powiekach) Zapewnić pomoc lekarza okulisty.

Spożycie

W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów. Przepłukać usta oraz jeżeli to możliwe podawać do wypicia dużą ilość wody. Poza tym

nie podawać niczego doustnie. Zapewnić pomoc lekarską.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy i skutki narażenia.

Skutki zdrowotne narażenia ostrego: podrażnienia oczu.

Skutki zdrowotne narażenia przewlekłego: Skutki zdrowotne narażenia przewlekłego: w dłuższym okresie po narażeniu wdychanie par

mogą wystąpić  zawroty głowy, uczucie senności.

.  4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym.

W problemów z oddychaniem natychmiast zastosować sztuczne oddychanie. Jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny, upewnić się czy

drogi oddechowe są drożne i ułożyć go w pozycji ustalonej bocznej. Zapewnić pomoc lekarską.

SEKCJA 5.  POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

5.1. Środki gaśnicze;

Pożary gasić środkami odpowiednimi dla palących się materiałów

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną.

W przypadku pożaru mogą powstawać gazy toksyczne.

5.3. Informacje dla straży pożarnej.

Aparat oddechowy izolujący, ubranie gazoszczelne, ochrona oczu i twarzy, rękawice ochronne.

SEKCJA 6.  POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych.

Nie wdychać wydzielających się oparów. Unikać kontaktu z oczami. Zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska.

Zabezpieczyć studzienki ściekowe  unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją. Można rozcieńczać wodą.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia.

Zamknąć dopływ cieczy, uszczelnić uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu ochronnym, przy dużych wyciekach miejsce

gromadzącej się cieczy obwałować, zebraną ciecz odpompować, małe ilości rozlanej cieczy przysypać niepalnym materiałem chłonnym,

piaskiem, ziemią, zebrać do zamykanego pojemnika, zanieczyszczoną powierzchnię spłukać wodą.

SEKCJA 7.  POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Unikać kontaktu z oczami, nie wdychać oparów.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania

Przechowywać w szczelnie zamkniętych, atestowanych opakowaniach transportowych. Przechowywać w pomieszczeniach krytych suchych, z dobrą wentylacją w temperaturze 10C do +25ºC.

SEKCJA 8. KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotyczące kontroli.

wg Rozporządzenia MPiPS z dn. 06 czerwca 2014 r. Dz. U. 2014 r. poz. 817) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń

czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Propan-2-ol

NDS – 900mg/m3

NDSCh – 1200 mg/m3

Rozporządzenie M.Z. z dnia 20.04.2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

(Dz. U. nr 73, poz. 645) z późniejszymi zmianami (Dz. U.  2007 r. Nr 241, poz. 1772).

Metodyka pomiarów;

PN-89/Z-01001/06 Terminologia dotycząca badań jakości powietrza na stanowiskach pracy.

PN Z-04008-7/2002 Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacja wyników.

PN-EN-689/2002 Wytyczne narażenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez porównanie z wartościami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.

PN-92/Z-04224/02 Badanie zawartości alkoholu izopropylowego. Oznaczanie alkoholu izopropylowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej.

8.2. Kontrola narażenia

Stosować środki ochrony osobistej zgodne z Dz.U. Nr 259, poz. 2173 z dnia 21 grudnia 2005 r.

8.2.1.Ochrona dróg oddechowych:

W przypadku aerozolu narażenie na wdychanie-maska z filtrem na pary organiczne.

8.2.2.Ochrona oczu:

W nietypowych zastosowaniach stosować okulary ochronne.

SEKCJA 9.  WŁASNOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych.

Wygląd: bezbarwna ciecz

Zapach: zapach alkoholu izopropylowego.

Próg zapachu:  nie dotyczy

pH 1% r-ru: ok.6

Temperatura topnienia/krzepnięcia (C): nie określono

Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia ( C): nie określono

Temperatura zapłonu ( C):  nie określono

Szybkość parowania:  nie określono

Palność  (ciała stałego, gazu): łatwo palny

Górna/dolna granica palności lub górna/dolna wybuchowości: nie określono

Prężność par:  nie określono

Gęstość par: nie określono

Gęstość, (g/cm3) w temp. 20 C     ok. 0,9

Rozpuszczalność w wodzie : nieograniczona

Współczynnik podziału n-oktanol/woda: nie określono

Temperatura samozapłonu: nie określono

Temperatura rozkładu; nie określono

Lepkość; nie określono

Własności wybuchowe; nie określono

Własności utleniające: nie określono

SEKCJA 10.  STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

10.1. Reaktywność i stabilność chemiczna

Produkt stabilny w warunkach normalnych.

10.2. Warunki których należy unikać.

Unikać kontaktu z otwartym ogniem.

10.3. Materiały niezgodne

Brak szczególnych zaleceń

10.3. Niebezpieczne produkty rozkładu:

Nie występują w normalnych warunkach.

SEKCJA 11.  INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych.

Oddziaływanie preparatu na człowieka.

Działa drażniąco na oczy.

Wdychanie par może powodować ból głowy, nudności, może działać narkotycznie, w dużym stężeniu ryzyko utraty przytomności.

Toksyczność ostra składników.

Alkohol izopropylowy:

LD50 (doustnie szczur) > 2000 mg/kg

LD50 (skóra królika) > 2000 mg/kg

LC50 (inhalacja szczur) > 5 mg/l

Dwuglukonian chlorheksydyny

LD50 (doustnie szczur) > 2000 mg/kg

LD50 (skóra królika) > 5000 mg/kg

Mutagenność – brak danych

Rakotwórczość – brak danych

Działanie na rozrodczość – brak danych

Chlorek didecylodimetyloamoniowy

LD50 (szczur wg OECD 404)            300-2000 mg/kg

Powoduje poparzenia skóry i układu oddechowego. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Wg testu Amesa nie powoduje mutacji.

SEKCJA 12.  INFORMACJE EKOLOGICZNE

  - Toksyczność

Alkohol izopropylowy

LC50 ryby - > 100mg/l

EC50 dafnie > 1000 mg/l/48h

IC50 algi > 1000 mg/l/ 48h

Dwuglukonian chlorheksydyny

LC50 ryby – 2,08 mg/l 96h

EC50 daphnia magna – 0,087 mg/l 48h

Chlorek didecylodimetyloamoniowy

Działa toksycznie na na organizmy wodne.

LC50 96 godzin (ryba) < 1 mg/l

EC50 48 godzin (Daphnia magna) < 1 mg/l

IC50 72 godziny (algi) < 1 mg/l

  - Trwałość i zdolność do rozkładu

Propan-2-ol ulega w znacznym stopniu procesowi biodegradacji > 70% po 10 dniach.

Dwuglukonian chlorheksydyny jest łatwo biodegradowalny.

Chlorek didecylodimetyloamoniowy; biodegradacja OECD 303 A > 91%/24 dni

12.3. Zdolność do biokumulacji

Składniki mieszaniny nie ulegają biokumulacji.

12.4. Mobilność w glebie

Łatwo rozpuszczalny w wodzie. Po rozlaniu może przenikać do wód gruntowych. Unikać zanieczyszczenia gleby.

12.5. Wyniki oceny własności PBT i vPvB

Brak danych dotyczących zidentyfikowania jako mieszaniny PBT i vPvB.

SEKCJA 13.  POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r,

poz. 888 ).

Rozporządzenie Min. Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)

Kod odpadu:

20 01 29* – detergenty zawierające substancje niebezpieczne (preparat / produkt)

15 01 02 – opakowanie

Produkt:

niszczenie w licencjonowanych zakładach utylizacyjnych.

Opakowania:

dopuszczalne jest dalsze wykorzystanie po umyciu wodą. Niszczenie w licencjonowanych zakładach utylizacyjnych.

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

|  | ADR/RID | ADN/ADNR | IMDG | IATA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1. Nr UN (numer ONZ) | UN 1219 | UN 1219 | UN 1219 | UN 11219 |
| 14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa | Izopropanol | Izopropanol | Izopropanol | Izopropanol |
| 14.3. Klasa zagrożenia w transporcie | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 14.4 Grupa pakowania | II | II | II | II |
| 14.5. Zagrożenia dla środowiska | NIE | NIE | NO | NO |
| 14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników | BRAK | BRAK | NONE | NONE |

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych(Dz.U. Nr 11 poz. 84) z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa  i higieny pracy z dnia 26 września 1997 r. (Dz.U. Nr 199 poz. 844) z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Min. Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206).

Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz.U. 2002 r. Nr 175, poz. 1433) z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów.

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2007 z dnia 18 grudnia 2006 r. (REACH) w tym art. 31 „Wymagania odnoszące się do kart charakterystyki”.

Wytyczne dotyczące sporządzania kart charakterystyki – Załącznik II do Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

(Dz. Urzędowy UE z dn. 29.05.2007 nr 1 136/84-92.

Rozporządzenie Min. Zdrowia z dnia 4 września 2007 r. w sprawie kryteriów i sposobie klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 174, poz. 1222).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999 45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

Mieszanina biobójcza: Pozwolenie Ministra Zdrowia Nr 0382/03

Substancja czynna: alkohol izopropylowy 60g/100g, dwuglukonian chlorheksydyny 2,3g/100g,

chlorek didecylodimetylo amoniowy 0,25g/100 g.

15.2. OCENA BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGGO

Nie dokonano oceny bezpieczeństwa chemicznego mieszaniny.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Karta opracowana przez firmę „COMPEX” W.S.P.H. z o.o.

Zawarte w Karcie dane traktować jako pomoc w bezpiecznym używaniu produktu.

Informacje powstały w oparciu o aktualne dostępne dane.

Aktualizacja dotyczy :

Ogólne dostosowanie do przepisów prawa.

Szkolenia:

Należy przeprowadzić szkolenie w zakresie sposobu użycia preparatu, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z substancjami

żrącymi oraz zapoznać z niniejszą kartą charakterystyki.