( Data aktualizacji: 17.04.2015 r.)

KARTA  CHARAKTERYSTYKI  MIESZANINY NIEBEZPIECZNEJ

(podstawa: Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 ws. REACH)

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1.1 Identyfikacja produktu:

Nazwa handlowa:  DEZO 2

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane.

Alkaliczna mieszanina do maszynowego mycia naczyń . Tylko do profesjonalnego użytku.

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki.

Nazwa i adres producenta: COMPEX W.S.P.H. z o.o.

62-081 Baranowo, ul. Poznańska 54/56

# Numer REGON:                   008152264

Numer telefonu:   48 (61) 814 21 61

Numer faxu:         48 (61) 814 13 50

Adres e-mail osoby opracowującej kartę charakterystyki: marek.imbierski@compex.com.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego

Straż Pożarna - 998  lub 112

Całodobowy dostawcy: 600 454 643

Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej (42) 631 47 24

SEKCJA 2.  IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

  - Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Definicja produktu: Mieszanina

Klasyfikacja wg WE 1272/2008

Działanie żrące na skórę, kat. 1A, H314

Dyrektywa 1999/45/WE

Klasyfikacja: C, R35

Zagrożenia zdrowia: Powoduje poważne oparzenia

2.2.  Elementy oznakowania

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

Zawiera: Wodorotlenek sodu

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H314 – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Zapobieganie: P280 – Stosować rękawice ochronne oraz ochronę oczu i ochronę twarzy

Reagowanie: P303+P361+P353 – W przypadku kontaktu ze skórą (lub włosami) natychmiast zdjąć całą  zanieczyszczoną odzież.

Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem..

P305+P351+P338 – W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki

kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P310 – Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.

2.3.  Inne zagrożenia

Mieszanina nie spełnia kryteriów PBT, vPvB, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, Załącznik VIII.

SEKCJA 3.  SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

DEZO 2 jest wodnym roztworem wodorotlenku sodu, fosfonianów i środków wspomagających mycie .

3.1 Składniki mieszaniny

wodorotlenek  sodu 15- 30%

Nr CAS:              1310-73-2

Nr indeksowy:    011-002-00-6

Nr WE:               215-185-5

Nr rej.  01-2119457892-27-XXXX

C – substancja żrąca

R 35 – powoduje poważne oparzenia

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia wg WE 1272/2008

H314 – Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu (kategoria 1A)

H290 – Może powodować korozję metali (kategoria 1)

kwas aminotri (metylenofosfonowy)  <5%

Nr CAS:               6419-19-8

Nr WE:                229-146-5

Xi – drażniąca

R 36/38 – działa drażniąco na oczy i skórę

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia wg WE 1272/2008

H314 – Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu (kategoria 1C)

SEKCJA 4.  ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

1. Opis środków pierwszej pomocy

Wdychanie.

W razie zatrucia inhalacyjnego wyprowadzić poszkodowanego z miejsca narażenia. Chronić przed utratą ciepła.

Zapewnić bezwzględny spokój (bezruch) w pozycji półleżącej, lub siedzącej. Wysiłek fizyczny może spowodować

obrzęk płuc. W razie duszności podawać tlen. Zapewnić pomoc lekarską.

Kontakt z skórą

W razie skażenia skóry /odzieży, odzież  zdjąć, skórę spłukać dużą ilością wody. Jeżeli wystąpią oparzenia nie

stosować mydła. Nie stosować środków zobojętniających. Nałożyć na oparzenia jałowy opatrunek. Zapewnić pomoc

lekarską.

Kontakt z oczami

W razie kontaktu z oczami natychmiast spłukać dużą ilością wody przez co najmniej 15 min.(przy otwartych

powiekach) Zapewnić pomoc lekarza okulisty.

Spożycie

W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów. Przepłukać usta oraz jeżeli to możliwe podawać do wypicia dużą ilość wody.

Poza tym nie podawać niczego doustnie. Nie podawać środków  zobojętniających. Zapewnić pomoc lekarską.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy i skutki narażenia.

Skutki zdrowotne narażenia ostrego: oparzenia skóry, uszkodzenia oczu, nieżyt nosa i podrażnienie krtani, gardła i oskrzeli.

Skutki zdrowotne narażenia przewlekłego: w dłuższym okresie po narażeniu mogą wystąpić mogą wystąpić objawy nadwrażliwości

oskrzelowej lub dychawicy oskrzelowej.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym.

W problemów z oddychaniem natychmiast zastosować sztuczne oddychanie. Jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny, upewnić się

czy drogi oddechowe są drożne i ułożyć go w pozycji ustalonej bocznej. Zapewnić pomoc lekarską.

SEKCJA 5.  POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

5.1. Środki gaśnicze:

Pożary gasić środkami odpowiednimi dla palących się materiałów

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną.

Podczas pożaru może się wydzielać dwutlenek węgla, tlenek węgla, fosfiny.

5.3. Informacje dla straży pożarnej.

Aparat oddechowy izolujący, ubranie gazoszczelne, ochrona oczu i twarzy, rękawice ochronne.

SEKCJA 6.  POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych.

Nosić odzież ochronną. Nie wdychać wydzielających się oparów. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Zapewnić odpowiednią

wentylację pomieszczeń.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska.

Zabezpieczyć studzienki ściekowe  unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją. Można rozcieńczać wodą.

Powiadomić władze lokalne.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia.

Zamknąć dopływ cieczy, uszczelnić uszkodzone opakowanie umieścić w  alkalioodpornym opakowaniu

ochronnym, przy dużych wyciekach miejsce gromadzącej się cieczy obwałować, zebraną ciecz

odpompować, małe ilości rozlanej cieczy przysypać niepalnym materiałem chłonnym, piaskiem, ziemią, zebrać do zamykanego

pojemnika, zanieczyszczoną powierzchnię spłukać wodą.

SEKCJA 7.  POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Przy wszelkich operacjach  należy zachować ostrożność , gdyż jest to silnie żrąca ciecz. Podczas stosowania nie jeść , nie pić,

unikać bezpośredniego kontaktu z substancją, stosować indywidualne środki ochrony  .

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania

Przechowywać w szczelnie zamkniętych atestowanych opakowaniach transportowych. Przechowywać w pomieszczeniach krytych suchych, z dobrą wentylacją i ługoodporną podłogą w temperaturze 10C do +25ºC.

SEKCJA 8. KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotyczące kontroli.

wg Rozporządzenia MPiPS z dn. 06 czerwca 2014 r. Dz. U. 2014 r. poz. 817) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń

czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Wodorotlenek sodu

NDS –  0,5 mg/m3

NDSCh – 1,0 mg/m3

Rozporządzenie M.Z. z dnia 20.04.2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w

środowisku pracy (Dz.U.nr 73, poz. 645) z późniejszymi zmianami (Dz. U.  2007 r. Nr 241, poz. 1772).

Metodyka pomiarów:

PN-89/Z-01001/06 Terminologia dotycząca badań jakości powietrza na stanowiskach pracy.

PN Z-04008-7/2002 Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacja wyników.

PN-EN-689/2002 Wytyczne narażenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez porównanie z wartościami dopuszczalnymi

i strategia pomiarowa.

PN-84/Z-04005/02 Oznaczanie wodorotlenku sodu na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną.

PN-88/Z-04005/06 Oznaczanie wodorotlenku sodu na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej.

Kwas aminotri (metylenofosfonowy)

NDS – nie normowane

NDSCh – nie normowane

8.2. Kontrola narażenia

Stosować środki ochrony osobistej zgodne z Dz.U. Nr 259, poz. 2173 z dnia 21 grudnia 2005 r.

8.2.1.Ochrona dróg oddechowych:

Narażenie na wdychanie-maska z pochłaniaczem par alkalicznych.

8.2.2.Ochrona oczu:

Stosować szczelnie przylegające okulary ochronne.

8.2.3.Ochrona rąk:

Używać rękawic ochronnych, kategorii III zgodnie z EN-374 np. z kauczuku butylowego lub nitrylowego zabezpieczające

przed chemikaliami (czas przebicia > 480 min.).

8.2.4.  Ochrona skóry

Ubranie chemoodporne lub drelichowe i fartuch gumowany przedni przy pracy z koncentratem.

SEKCJA 9.  WŁASNOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych.

Wygląd: ciecz jasnożółta

Zapach: Słaby, chemiczny

Próg zapachu:  nie dotyczy

pH 1% r-ru: > 12

Temperatura topnienia/krzepnięcia (C): nie określono

Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia ( C): nie określono

Temperatura zapłonu ( C):  nie dotyczy

Szybkość parowania:  nie określono

Palność  (ciała stałego, gazu); nie dotyczy

Górna/dolna granica palności lub górna/dolna wybuchowości: nie dotyczy

Prężność par:  nie określono

Gęstość par: nie określono

Gęstość, (g/cm3) w temp. 20 C         ok. 1,2

Rozpuszczalność w wodzie : nieograniczona

Współczynnik podziału n-oktanol/woda: nie określono

Temperatura samozapłonu: nie dotyczy

Temperatura rozkładu; nie określono

Lepkość; nie określono

Własności wybuchowe; nie jest mieszaniną wybuchową

Własności utleniające: nie określono

SEKCJA 10.  STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

10.1. Reaktywność i stabilność chemiczna.

Produkt stabilny w warunkach normalnych i przechowywany zgodnie z zaleceniami

10.2. Warunki których należy unikać.

Nie dopuszczać do kontaktu za kwasami i metalami lekkimi

10.3. Materiały niezgodne.

Metale lekkie.

10.4.  Niebezpieczne produkty rozkładu.

W reakcji z metalami lekkimi następuje wydzielania wodoru.

SEKCJA 11.  INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych.

Oddziaływanie preparatu na człowieka:

Kontakt ze skórą – poważne oparzenia, martwica, trudno gojące się rany.

Kontakt z oczami – poważne oparzenia, martwica, ryzyko poważnego nieodwracalnego uszkodzenia oczu.

Narażenie układu pokarmowego – poparzenie i martwica przewodu pokarmowego, krwotok wewnętrzny, perforacja ścian żołądka

i/przełyku.

Narażeniu drogą oddechową – wdychanie par aerozolu może powodować oparzenia błon śluzowych dróg

oddechowych skutki podobne jak przy zatruciu doustnym.

Działanie uczulające – nie jest znane

Ostra toksyczność: Brak danych dla mieszaniny.

Składniki:

Wodorotlenek sodu;

LDLo (królik, doustnie) – 500 mg/kg

Oddziaływanie na człowieka:

Działa silnie żrąco na skórę i błony śluzowe. Już 2 – 3% roztwór w styczności ze skórą powoduje obrzęki i

rozmiękczenie naskórka, a w konsekwencji martwicę skóry. Rany spowodowane oparzeniami ATOS CIP SX  goją

się bardzo trudno i powodują poważne zmiany na skórze. Szczególnie niebezpieczne jest działanie na oczy, w  najmniejszej nawet ilości może doprowadzić do utraty wzroku. Wdychanie par powoduje oparzenie błon śluzowych.

Działanie mutagenne – nie jest klasyfikowany jako mutagenny

Działanie kancerogenne – nie jest klasyfikowany jako rakotwórczy.

Działanie na rozrodczość – nie jest klasyfikowany jako reprotoksyczny.

Działanie przewlekłe – może być przyczyną zapalenia skóry, zmian zanikowych błony śluzowej górnych dróg  oddechowych.

Kwas aminotri (metylenofosfonowy):

LD50 doustnie szczur – 2000 mg/kg

Oddziaływanie na człowieka:

Może powodować oparzenia skóry, oczu, przewodu pokarmowego i oddechowego.

Działanie mutagenne – nie klasyfikowany jako mutagenny.

Działanie kancerogenne – nie klasyfikowany jako rakotwórczy

Działanie na rozrodczość – nie klasyfikowany jako reprotoksyczny

SEKCJA 12.  INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1.  Toksyczność

Zabezpieczyć przed przedostaniem się środka do wód gruntowych, zbiorników wodnych. Przy odprowadzaniu do kanalizacji ściekowej należy zwrócić uwagę  , by zakres pH mieścił się w przedziale 6,5 – 9,5 ponieważ zmiany pH mogą powodować zakłócenia oczyszczalni biologicznych. Działa toksycznie na ryby i plankton. Efekt szkodliwy  zależy od wartości pH.

Składniki:

Wodorotlenek sodu

Działanie biologiczne: działa toksycznie na ryby i plankton. Efekt szkodliwy zależy od wartości pH.

Możliwość śmiertelnego efektu dla ryb. Nie powoduje biologicznego deficytu tlenowego.

Toksyczność dla ryb: LC0: 157 mg/l/48h, LC50 189 mg/l/48h, LC100 213 mg/l/48h(Leuciscus idus melanotus)

Kwas aminotri (metylenofosfonowy)

LC50 ryby > 330 mg/l/96h (Oncorhynchus mykiss)

EC50 dafnie > 297mg/l/48h (Daphnia magna)

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Związki powierzchniowo czynne zawarte w mieszaninie odpowiadają kryteriom biodegradacji stosownie do Rozporządzenia WE

Nr 648/2004 dotyczącej detergentów.

Wodorotlenek sodu: łatwo rozpuszczalny w wodzie, szybko ulega rozcieńczeniu i dysocjacji, przechodzi w węglany.

Kwas aminotri (metylenofosfonowy): SCAC (OECD 302A) DOC – 90%

12.3. Zdolność do biokumulacji

Brak dostępnych danych

12.4. Mobilność w glebie

Łatwo rozpuszczalny w wodzie. Po rozlaniu może przenikać do wód gruntowych. Unikać zanieczyszczenia gleby.

12.5. Wyniki oceny własności PBT i vPvB

Brak danych dotyczących zidentyfikowania jako mieszaniny PBT i vPvB.

12.6. Inne szkodliwe skutki działania

Może stanowić zagrożenie dla biologicznych oczyszczalni ścieków (wzrost pH)

SEKCJA 13.  POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ) z późniejszymi zmianami.

Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych ( Dz. U. Nr 63, poz. 638)

z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Min. Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)

Odpady neutralizować ok.10% roztworem kwasu chlorowodorowego. Niszczenie w licencjonowanych zakładach utylizacyjnych.

Nie usuwać do kanalizacji.

Opakowania

Dopuszczalne jest dalsze wykorzystanie po umyciu wodą. Niszczenie w licencjonowanych zakładach utylizacyjnych.

Numer kodu odpadu:

06 02 04* – wodorotlenek sodowy i potasowy

15 01 02 – opakowanie

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

|  | ADR/RID | ADN/ADNR | IMDG | IATA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1. Nr UN (numer ONZ) | UN 1824 | UN 1824 | UN 1824 | UN 1824 |
| 14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa | Wodorotlenek sodowy w roztworze | Wodorotlenek sodowy w roztworze | sodium hydroxide solution | sodium hydroxide solution |
| 14.3. Klasa zagrożenia w transporcie | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 14.4 Grupa pakowania | II | II | II | II |
| 14.5. Zagrożenia dla środowiska | NIE | NIE | NO | NO |
| 14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników | BRAK | BRAK | NONE | NONE |

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa  i higieny pracy z dnia

26 września 1997 r. (Dz.U. Nr 199 poz. 844) z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Min. Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206).

Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów, z późniejszymi zmianami-rozporzadzenie (WE) nr 1336/2008 z dnia 16 grudnia 2008  r (Dz. Urz. 1354/60 z 31.12.2008 r.).

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. Parlamentu Europejskiego i Rady ws. REACH.

Rozporządzenie Min. Zdrowia z dnia 4 września 2007 r. dostosowujące do postępu technicznego, załączniki II, III, V

do Dyrektywy 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów

chemicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 174, poz. 1222) z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania

i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999 45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów REACH.

Ustawa z dnia 25.02.2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011 r. nr 63, poz. 322).

Deklaracja zawartości wg Rozporządzenia (WE) Nr 648/2004:

fosfoniany  <5%

Substancje stwarzające zagrożenie umieszczone na etykiecie:

wodorotlenek sodu 15- 30%

15.2. OCENA BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO

Nie dokonano oceny bezpieczeństwa chemicznego mieszaniny.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Karta opracowana przez firmę „COMPEX” W.S.P.H. z o.o.

Zawarte w Karcie dane należy traktować jako pomoc w bezpiecznym używaniu produktu.

Informacje powstały w oparciu o karty charakterystyki przekazane przez producentów substancji, składowych mieszaniny, badań

własnych oraz obowiązujących przepisów prawnych.

Aktualizacja dotyczy:

Ogólne dostosowanie do przepisów prawa.

Szkolenia:

Należy przeprowadzić szkolenie w zakresie sposobu użycia preparatu, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z substancjami żrącymi

oraz zapoznać z niniejszą kartą charakterystyki