# ( Data aktualizacji: 12.06.2016 r.)

# KARTA  CHARAKTERYSTYKI  MIESZANINY NIEBEZPIECZNEJ

# (podstawa: Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 ws. REACH)

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1.1 Identyfikacja produktu:

Nazwa handlowa:  DISEPTOL – preparat myjący

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane.

Kwaśna mieszanina do mycia i odkamieniania w przemyśle spożywczym. Mycie pianowe, ręczne.

Tylko do profesjonalnego użytku.

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki.

Nazwa i adres producenta: COMPEX W.S.P.H. z o.o.

62-081 Baranowo, ul. Poznańska 54/56

# Numer REGON:                   008152264

Numer telefonu:   48 (61) 814 21 61

Numer faxu:         48 (61) 814 13 50

Adres e-mail osoby opracowującej kartę charakterystyki: marek.imbierski@compex.com.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego

Straż Pożarna - 998  lub 112

Całodobowy dostawcy: 600 454 643

Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej (42) 631 47 24

SEKCJA 2.  IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

  - Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Definicja produktu: Mieszanina

Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i

pakowania  (CLP)

Zagrożenia zdrowia:

Działanie żrące na skórę, kat. 1B, H314

2.2.  Elementy oznakowania

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

Zawiera: Kwas fosforowy

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H314 – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania:

Zapobieganie: P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy

Reagowanie:   P303+P361+P353 – W przypadku kontaktu ze skórą (lub włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną

odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

P305+P351+P338 – W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać przez kilka minut. Wyjąć soczewki

kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć, nadal płukać.

P310 – Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć lub lekarzem.

2.3.  Inne zagrożenia

Mieszanina nie spełnia kryteriów PBT, vPvB, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, Załącznik VIII.

SEKCJA 3.  SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

DISEPTOL jest wodnym roztworem kwasu fosforowego i niejonowego związku powierzchniowo czynnego.

3.1 Składniki mieszaniny

kwas fosforowy (V) > 30%

Nr CAS:               7664-38-2

Nr  indeksowy:     015-011-00-6

Nr  WE:                 231-633-2

Nr rejestracji: 01-2119485924-24-XXXX

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia wg WE 1272/2008

H314 – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu (kategoria 1B)

N-tlenek C12-14 alkilodimetyloaminy 1- 5 %

Nr CAS:     308062-30-8

Nr WE:      274-687-2

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia wg WE 1272/2008:

H315 – działa drażniąco na skórę (kategoria 2)

H318 – powoduje poważne uszkodzenia oczu (kategoria 1)

H400 – działa bardzo toksycznie na organizmy wodne (toksyczność ostra: kategoria 1)

SEKCJA 4.  ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Wdychanie.

W razie zatrucia inhalacyjnego wyprowadzić poszkodowanego z miejsca narażenia. Chronić przed utratą ciepła.

Zapewnić bezwzględny spokój (bezruch) w pozycji półleżącej, lub siedzącej. Wysiłek fizyczny może spowodować

obrzęk płuc. W razie duszności podawać tlen. Zapewnić pomoc lekarską.

Kontakt z skórą

W razie skażenia skóry /odzieży, odzież  zdjąć, skórę spłukać dużą ilością wody. Jeżeli wystąpią oparzenia nie

stosować mydła. Nie stosować środków zobojętniających. Nałożyć na oparzenia jałowy opatrunek. Zapewnić pomoc

lekarską.

Kontakt z oczami

W razie kontaktu z oczami natychmiast spłukać dużą ilością wody przez co najmniej 15 min.(przy otwartych

powiekach) Zapewnić pomoc lekarza okulisty.

Spożycie

W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów. Przepłukać usta oraz jeżeli to możliwe podawać do wypicia dużą ilość wody. Poza tym

nie podawać niczego doustnie. Nie podawać środków  zobojętniających. Zapewnić pomoc lekarską.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy i skutki narażenia.

Skutki zdrowotne narażenia ostrego:

Skora: oparzenia skóry, martwica skóry

Oczy: uszkodzenia oczu, zniszczenie rogówki.

Wdychanie: nieżyt nosa i podrażnienie krtani, gardła i oskrzeli, kaszel.

Spożycie: oparzenia układu pokarmowego, krwawienia.

Skutki zdrowotne narażenia przewlekłego: obserwuje się osłabienie, bóle głowy, chroniczne zapalenie dziąseł i krtani.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym.

Po narażeniu pacjent powinien przynajmniej przez 48 godzin pozostawać pod kontrolą lekarską, gdyż mogą wystąpić objawy obrzęku płuc.

SEKCJA 5.  POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

5.1. Środki gaśnicze;

Pożary gasić środkami odpowiednimi dla palących się materiałów

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną.

Przy wzroście temperatury mogą się wydzielać trujące tlenki azotu i tlenki fosforu.

5.3. Informacje dla straży pożarnej.

Aparat oddechowy izolujący, ubranie gazoszczelne, ochrona oczu i twarzy, rękawice ochronne.

SEKCJA 6.  POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych.

Nosić odzież ochronną. Nie wdychać wydzielających się oparów. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Zapewnić odpowiednią

wentylację pomieszczeń.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska.

Zabezpieczyć studzienki ściekowe  unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją. Można rozcieńczać wodą.

Powiadomić władze lokalne.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia.

Zamknąć dopływ cieczy, uszczelnić uszkodzone opakowanie umieścić w  kwasoodpornym opakowaniu

ochronnym, przy dużych wyciekach miejsce gromadzącej się cieczy obwałować, zebraną ciecz

odpompować, małe ilości rozlanej cieczy przysypać niepalnym materiałem chłonnym, piaskiem, ziemią, zebrać do zamykanego

pojemnika, zanieczyszczoną powierzchnię spłukać wodą.

SEKCJA 7.  POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Przy wszelkich operacjach  należy zachować ostrożność , gdyż jest to żrąca ciecz. Podczas stosowania nie jeść , nie pić, unikać

bezpośredniego kontaktu z substancją, stosować indywidualne środki ochrony  .

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania

Przechowywać w szczelnie zamkniętych atestowanych opakowaniach transportowych. Przechowywać w pomieszczeniach krytych suchych,

z dobrą wentylacją i kwasoodporną podłogą w temperaturze - 10C do +25ºC.

SEKCJA 8. KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1.Parametry dotyczące kontroli.

wg Rozporządzenia MPiPS z dn. 06 czerwca 2014 r. Dz. U. 2014 r. poz. 817) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń

czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Kwas fosforowy

NDS – 1 mg/m³

NDSCh – 2  mg/m³

Metodyka pomiarów;

PN-89/Z-01001/06 Terminologia dotycząca badań jakości powietrza na stanowiskach pracy.

PN Z-04008-7/2002 Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacja wyników.

PN-EN-689/2002 Wytyczne narażenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez porównanie z wartościami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.

PN-78/Z-04073/01 Oznaczanie pięciotlenku fosforu na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną.

8.2. Kontrola narażenia

(Środki ochrony osobistej zgodne z Dz.U. Nr 259, poz. 2173 z dnia 21 grudnia 2005 r.)

8.2.1.Ochrona dróg oddechowych:

Narażenie na wdychanie-maska z pochłaniaczem par kwaśnych typu ABE1

8.2.2. Ochrona skóry

Ubranie drelichowe i fartuch gumowany przedni lub ubranie kwasoodporne.

8.2.3.Ochrona oczu:

Szczelnie przylegające okulary ochronne.

8.2.4.Ochrona rąk:

Rękawice ochronne kwasoodporne z kauczuku butylowego lub nitrylowego kategoria III zgodnie z EN-374 (czas przebicia 1-4 godz.).

SEKCJA 9.  WŁASNOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych.

Wygląd: bezbarwna ciecz

Zapach: słabo wyczuwalny

Próg zapachu:  nie dotyczy

pH 1% r-ru: < 2

Temperatura topnienia/krzepnięcia (C): nie określono

Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia ( C): nie określono

Temperatura zapłonu ( C):  nie dotyczy

Szybkość parowania:  nie określono

Palność  (ciała stałego, gazu); nie dotyczy

Górna/dolna granica palności lub górna/dolna wybuchowości: nie określono

Prężność par:  nie określono

Gęstość par: nie określono

Gęstość, (g/cm3) w temp. 20 C         ok. 1,14

Rozpuszczalność w wodzie : nieograniczona

Współczynnik podziału n-oktanol/woda: nie określono

Temperatura samozapłonu: nie określono

Temperatura rozkładu; nie określono

Lepkość; nie określono

Własności wybuchowe; nie jest mieszaniną wybuchową

Własności utleniające: nie określono

SEKCJA 10.  STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

10.1. Reaktywność i stabilność chemiczna.

Produkt stabilny w warunkach normalnych i przechowywany zgodnie z zaleceniami

10.2. Warunki których należy unikać.

Nie dopuszczać do kontaktu z alkaliami i roztworami zawierającymi podchloryn sodu.

10.3. Materiały niezgodne.

Metale i ich tlenki, roztwory alkaliczne i zawierające podchloryn sodu.

10.4.  Niebezpieczne produkty rozkładu.

W wysokiej temperaturze mogą wydzielać się tlenki azotu i fosforu.

SEKCJA 11.  INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych.

Oddziaływanie preparatu na człowieka:

Wdychanie powoduje zatrucie. Objawy mogą wystąpić po kilku godzinach.

Działanie na skórę – oparzenia, martwica, trudno gojące się rany.

Działanie na oczy – oparzenia, martwica, ryzyko nieodwracalne uszkodzenia oczu.

Po spożyciu – poparzenie i martwica przewodu pokarmowego krwotok wewnętrzny, perforacja żołądka lub przełyku.

Toksyczność ostra składników:

Kwas fosforowy

LD50 doustnie – 2600 mg/kg (szczur)

LD50 skóra – żrący /drażniący 0,5 ml 80% kwasu fosforowego po 24 h ekspozycji (królik)

Działa żrąco na skórę, ryzyko uszkodzenia oka. Po połknięciu powoduje uszkodzenie

błon  śluzowych gardła, jelit i żołądka ( człowiek)

N-tlenek C12-14 alkilodimetyloaminy

LD50 (szczur, OECD401)  > 2000 mg/kg

Działanie mutagenne – nie klasyfikowany jako mutagenny.

Działanie kancerogenne – nie klasyfikowany jako rakotwórczy

Działanie na rozrodczość – nie klasyfikowany jako reprotoksyczny

SEKCJA 12.  INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1.  Toksyczność

Produkt działa szkodliwie dla  organizmów wodnych w zależności od pH. Nie wylewać do wód gruntowych i zbiorników wodnych,

przy odprowadzeniu ścieków kanalizacji należy zagwarantować pH 6,5 –9,5. Zmiany pH mogą powodować zakłócenia w oczyszczalniach

biologicznych.

Ekotoksyczność  składników:

Kwas fosforowy:

Produkt zawiera substancje toksyczne dla organizmów wodnych.

Toksyczność dla ryb LC50  138 mg/l/96 h (Gambusia affinis)

EU50 bakterie 270mg/l (osad czynny)

N-tlenek C12-14 alkilodimetyloaminy  : toksyczność dla ryb LC50 10-100 mg/l/96h (metoda OECD 203)

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

N-tlenek C12-14 alkilodimetyloaminy  : ulega rozkładowi biologicznemu i jest zgodny z kryteriami podatności na biodegradację  zawartymi

w Rozporządzeniu (WE) Nr 648/2004.

12.3. Zdolność do biokumulacji

Składniki mieszaniny nie ulegają biokumulacji.

12.4. Mobilność w glebie

Łatwo rozpuszczalny w wodzie. Po rozlaniu może przenikać do wód gruntowych. Unikać zanieczyszczenia gleby.

12.5. Wyniki oceny własności PBT i vPvB

Brak danych dotyczących zidentyfikowania jako mieszaniny PBT i vPvB.

SEKCJA 13.  POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów.

Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r,

poz. 888 ) z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Min. Środowiska z dnia 09.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 0, poz. 1923)

Produkt: należy neutralizować ok. 10% roztworem wodorotlenków. Niszczenie w licencjonowanych zakładach utylizacyjnych.

Opakowania

Dopuszczalne jest dalsze wykorzystanie po umyciu wodą. Niszczenie w licencjonowanych zakładach utylizacyjnych

Kod odpadu:

20 01 14 – preparat / produkt

15 01 02 – opakowanie

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

|  | ADR/RID | ADN/ADNR | IMDG | IATA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1. Nr UN (numer ONZ) | UN 1805 | UN 1805 | UN 1805 | UN 1805 |
| 14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa | Kwas fosforowy, ciekły | Kwas fosforowy, ciekły | Kwas fosforowy, ciekły | Kwas fosforowy, ciekły |
| 14.3. Klasa zagrożenia w transporcie | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 14.4 Grupa pakowania | II | II | II | II |
| 14.5. Zagrożenia dla środowiska | NIE | NIE | NO | NO |
| 14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników | BRAK | BRAK | NONE | NONE |

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny.

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych(Dz.U. Nr 11 poz. 84) z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa  i higieny pracy z dnia 26 września 1997 r. (Dz.U. Nr 199 poz. 844) z późniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz.U. 2002 r. Nr 175, poz. 1433) z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów.

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2007 z dnia 18 grudnia 2006 r. (REACH) w tym art. 31 „Wymagania odnoszące się do kart charakterystyki”.

Wytyczne dotyczące sporządzania kart charakterystyki – Załącznik II do Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urzędowy UE z dn. 29.05.2007 nr 1 136/84-92.

Rozporządzenie Min. Zdrowia z dnia 4 września 2007 r. w sprawie kryteriów i sposobie klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 174, poz. 1222).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999 45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE)

nr 1907/2006.

Deklaracja zawartości wg Rozporządzenia (WE) Nr 648/2004:

Kwas fosforowy > 30%

Niejonowe środki powierzchniowo czynne 1 - 5%

15.2. OCENA BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO

Nie dokonano oceny bezpieczeństwa chemicznego mieszaniny.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Karta opracowana przez firmę „COMPEX” W.S.P.H. z o.o.

Zawarte w Karcie dane należy traktować jako pomoc w bezpiecznym używaniu produktu.

Informacje powstały w oparciu o karty charakterystyki przekazane przez producentów substancji, składowych mieszaniny, badań własnych

oraz obowiązujących przepisów prawnych.

Aktualizacja dotyczy:

Ogólne dostosowanie do przepisów prawa.

Szkolenia:

Należy przeprowadzić szkolenie w zakresie sposobu użycia preparatu, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z substancjami żrącymi

oraz zapoznać z niniejszą kartą charakterystyki