## Data aktualizacji: 17.04.2016 r.

## KARTA  CHARAKTERYSTYKI  MIESZANINY NIEBEZPIECZNEJ

## (podstawa: Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 ws. REACH)

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1.1 Identyfikacja produktu:

Nazwa handlowa:  DOS-1

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane.

Dodatek do wodorotlenku sodu wspomagający mycie. Tylko do profesjonalnego użytku.

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki.

Nazwa i adres producenta: COMPEX W.S.P.H. z o.o.

62-081 Baranowo, ul. Poznańska 54/56

# Numer REGON:                   008152264

Numer telefonu:   48 (61) 814 21 61

Numer faxu:         48 (61) 814 13 50

Adres e-mail osoby opracowującej kartę charakterystyki: marek.imbierski@compex.com.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego

Straż Pożarna - 998  lub 112

Całodobowy dostawcy: 600 454 643

Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej (42) 631 47 24

SEKCJA 2.  IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

  - Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Definicja produktu: Mieszanina

Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i

pakowania  (CLP)

Zagrożenia zdrowia:

Działanie drażniące na skórę, kat. 2, H315

Działanie drażniące na oczy, kat.2, H319

2.2.  Elementy oznakowania

Hasło ostrzegawcze: Uwaga

Zawiera: Związki fosfonowe, niejonowe środki powierzchniowo czynne

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H315 – Działa drażniąco na skórę

H319 – Działa drażniąco na oczy

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania:

Zapobieganie:  P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy

Reagowanie: P302+P352 – W przypadku dostania się na skórę: Umyć dużą ilością wody z mydłem

P305+P351+P338 – W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać przez kilka minut. Wyjąć soczewki

kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć, nadal płukać.

P332+P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę

lekarza.

P337+P313 –  W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę

lekarza.

2.3.  Inne zagrożenia

Mieszanina nie spełnia kryteriów PBT, vPvB, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, Załącznik VIII.

SEKCJA 3.  SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

3.1 Skład mieszaniny:

Kwas aminotrimetylenofosfonowy    15 -  30%

Nr CAS:               6419-19-8

Nr WE:                229-146-5

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia wg WE 1272/2008

H315 – Działa drażniąco na skórę (kat. 2)

H319 – Działa drażniąco na oczy (kat. 2)

###### Alkilopoliglukozyd C8-C10 < 5%

###### Nr CAS:          68515-73-1

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia wg WE 1272/2008

H318 – powoduje poważne uszkodzenia oczu (kategoria 1)

SEKCJA 4.  ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Zatrucie inhalacyjne.

W razie zatrucia inhalacyjnego wyprowadzić poszkodowanego z miejsca narażenia. Chronić przed utratą ciepła.

Zapewnić bezwzględny spokój (bezruch) w pozycji półleżącej, lub siedzącej.

Kontakt z skórą

W razie skażenia skóry /odzieży, odzież  zdjąć, skórę spłukać dużą ilością wody.

Kontakt z oczami

W razie kontaktu z oczami natychmiast spłukać dużą ilością wody przez co najmniej 15 min.(przy otwartych

powiekach) Zapewnić pomoc lekarza okulisty.

Spożycie

W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów. Przepłukać usta oraz jeżeli to możliwe podawać do wypicia dużą ilość wody. Poza

tym nie podawać niczego doustnie. Nie podawać środków  zobojętniających. Zapewnić pomoc lekarską.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy i skutki narażenia.

Skutki zdrowotne narażenia ostrego:

Skora: podrażnienia skóry

Oczy: podrażnienia oczu.

Wdychanie: podrażnienie krtani, gardła i oskrzeli, kaszel.

Spożycie: podrażnienia układu pokarmowego, krwawienia.

Skutki zdrowotne narażenia przewlekłego: przy stosowaniu zgodnie z przeznaczeniem może wystąpić kontakt sporadyczny i krótkotrwały.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym.

Po narażeniu pacjent powinien zmyć miejsca kontaktu dokładnie pod bieżącą wodą.

SEKCJA 5.  POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

5.1. Środki gaśnicze;

Pożary gasić środkami odpowiednimi dla palących się materiałów

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną.

Podczas pożaru może się wydzielać dwutlenek węgla, tlenek węgla, tlenki azotu i fosfiny.

5.3. Informacje dla straży pożarnej.

Aparat oddechowy izolujący, ubranie gazoszczelne, ochrona oczu i twarzy, rękawice ochronne.

SEKCJA 6.  POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych.

Nosić odzież ochronną i środki ochrony osobistej. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Zapewnić odpowiednią

wentylację pomieszczeń.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska.

Zabezpieczyć studzienki ściekowe  unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją. Można rozcieńczać wodą.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia.

Zamknąć dopływ cieczy, uszczelnić uszkodzone opakowanie umieścić w  opakowaniu ochronnym, przy dużych wyciekach miejsce

gromadzącej się cieczy obwałować, zebraną ciecz odpompować, małe ilości rozlanej cieczy przysypać niepalnym materiałem chłonnym,

piaskiem, ziemią, zebrać do zamykanego pojemnika, zanieczyszczoną powierzchnię spłukać wodą.

SEKCJA 7.  POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Przy wszelkich operacjach  należy zachować ostrożność , gdyż jest to silnie żrąca ciecz. Podczas stosowania nie jeść , nie pić, unikać bezpośredniego kontaktu z substancją, stosować indywidualne środki ochrony  .

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania

Przechowywać w szczelnie zamkniętych atestowanych opakowaniach transportowych. Przechowywać w pomieszczeniach krytych suchych, z dobrą wentylacją i ługoodporną podłogą w temperaturze 10C do +25ºC.

SEKCJA 8. KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotyczące kontroli.

wg Rozporządzenia MPiPS z dn. 06 czerwca 2014 r. Dz. U. 2014 r. poz. 817) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń

czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Rozporządzenie M.Z. z dnia 20.04.2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w

środowisku pracy (Dz.U.nr 73, poz. 645) z późniejszymi zmianami (Dz. U.  2007 r. Nr 241, poz. 1772).

Metodyka pomiarów:

PN-89/Z-01001/06 Terminologia dotycząca badań jakości powietrza na stanowiskach pracy.

PN Z-04008-7/2002 Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacja wyników.

PN-EN-689/2002 Wytyczne narażenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez porównanie z wartościami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.

Alkilopoliglukozyd C8  - C10

NDS – nie normowane

NDSCh – nie normowane

Kwas aminotrimetylenofosfonowy

NDS – nie normowane

NDSCh – nie normowane

8.2. Kontrola narażenia

Stosować środki ochrony osobistej zgodne z Dz.U. Nr 259, poz. 2173 z dnia 21 grudnia 2005 r.

8.2.1.Ochrona dróg oddechowych:

Przy stosowaniu zgodnie z przeznaczeniem nie wymagana.

8.2.2.Ochrona oczu:

Stosować szczelnie przylegające okulary ochronne.

8.2.3.Ochrona rąk:

Używać rękawic ochronnych, kategorii III zgodnie z EN-374 np. z kauczuku butylowego lub nitrylowego zabezpieczające przed

chemikaliami (czas przebicia 1-4 godz.).

8.2.4.  Ochrona skóry

Ubranie chemoodporne lub drelichowe i fartuch gumowany przedni przy pracy z koncentratem.

SEKCJA 9.  WŁASNOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych.

Wygląd: brązowa ciecz

Zapach: lekki amoniakalny

Próg zapachu:  nie dotyczy

pH 1% r-ru: ok. 2

Temperatura topnienia/krzepnięcia (C): nie określono

Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia ( C): nie określono

Temperatura zapłonu ( C):  nie dotyczy

Szybkość parowania:  nie określono

Palność  (ciała stałego, gazu); nie dotyczy

Górna/dolna granica palności lub górna/dolna wybuchowości: nie określono

Prężność par:  nie określono

Gęstość par: nie określono

Gęstość, (g/cm3) w temp. 20 C        ok.  1,1

Rozpuszczalność w wodzie : nieograniczona

Współczynnik podziału n-oktanol/woda: nie określono

Temperatura samozapłonu: nie określono

Temperatura rozkładu; nie określono

Lepkość; nie określono

Własności wybuchowe; nie jest mieszaniną wybuchową

Własności utleniające: nie określono

SEKCJA 10.  STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

10.1. Reaktywność i stabilność chemiczna.

Produkt stabilny w warunkach normalnych i przechowywany zgodnie z zaleceniami

10.2. Warunki których należy unikać.

Stosować zgodnie z przeznaczeniem.

10.3. Materiały niezgodne.

Nie dopuszczać do kontaktu z utleniaczami.

10.4.  Niebezpieczne produkty rozkładu.

W wysokiej temperaturze mogą tworzyć się: dwutlenek węgla, tlenek węgla, tlenki azotu i fosfiny.

SEKCJA 11.  INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych.

Toksyczność preparatu:

Po narażeniu drogą oddechową – wdychanie aerozolu może powodować podrażnienie układu oddechowego.

Po narażeniu skóry – powoduje podrażnienia

Po narażeniu oka – powoduje podrażnienia, ryzyko  uszkodzenia oczu.

Po spożyciu – szkodliwy po spożyciu, może powodować podrażnienia śluzówki gardła, jelit i żołądka.

Toksyczność ostra składników:

Kwas aminotrimetylenofosfonowy:

LD50 doustnie szczur – 2000 mg/kg

Oddziaływanie na człowieka:

Może powodować oparzenia skóry, oczu, przewodu pokarmowego i oddechowego.

Działanie mutagenne – nie klasyfikowany jako mutagenny.

Działanie kancerogenne – nie klasyfikowany jako rakotwórczy

Działanie na rozrodczość – nie klasyfikowany jako reprotoksyczny

Alkilopoliglukozyd C8  - C10

Umiarkowanie drażniący na skórę (test OECD 404). Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu (OECD 405).

Wdychanie aerozoli może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Toksyczność ostra:

LD50 (doustnie szczur) - > 5000 mg/kg

Działanie mutagenne – nie klasyfikowany jako mutagenny.

Działanie kancerogenne – nie klasyfikowany jako rakotwórczy

Działanie na rozrodczość – nie klasyfikowany jako reprotoksyczny

.

SEKCJA 12.  INFORMACJE EKOLOGICZNE

  - Toksyczność

Mieszanina może oddziaływać na środowisko ze względu na zmianę pH.

Ekotoksyczność składników:

Kwas aminotrimetylenofosfonowy

Preparat szkodliwie na środowisko ze względu na zmianę pH. Nie wylewać bezpośrednio do kanalizacji.

LC50  dla ryb  >  300  mg/ l

EC50    dla  dafni  >  200 mg/ l/ 48h

Alkilopoliglukozyd

LC50  dla ryb   >  100 mg/ l

EC0     dla bakterii  > 100 mg /l ( test OECD 301 )

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Kwas aminotrimetylenofosfonowy: ulega biodegradacji  20 - 70% (OECD: 302B )  ChZT = 200 mg/ g

Alkilopoliglukozyd: - łatwo i szybko ulega biodegranacji redukcja węgla organicznego > 70% BZT5/ChZT > 60% po 28 dniach.

12.3. Zdolność do biokumulacji

Brak danych

12.4. Mobilność w glebie

Łatwo rozpuszczalny w wodzie. Po rozlaniu może przenikać do wód gruntowych. Unikać zanieczyszczenia gleby.

12.5. Wyniki oceny własności PBT i vPvB

Brak danych dotyczących zidentyfikowania jako mieszaniny PBT i vPvB.

SEKCJA 13.  POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r,

poz. 888 ) z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Min. Środowiska z dnia 09.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 0, poz. 1923)

Kod odpadu:

16 03 05* – organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne - preparat / produkt

15 01 02   – opakowanie

Produkt:

neutralizować ok. 10% roztworem wodorotlenków. Niszczenie w licencjonowanych zakładach utylizacyjnych.

Opakowania:

dopuszczalne jest dalsze wykorzystanie po umyciu wodą. Niszczenie w licencjonowanych zakładach

utylizacyjnych.

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

|  | ADR/RID | ADN/ADNR | IMDG | IATA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1. Nr UN (numer ONZ) | UN 3265 | UN 3265 | UN 3265 | UN 3265 |
| 14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa | Materiał żrący ciekły, kwaśny, organiczny, I.N.O. (kwas aminotrimetylenofosfonowy, roztwór ciekły) | Materiał żrący ciekły, kwaśny, organiczny, I.N.O. (kwas aminotrimetylenofosfonowy, roztwór ciekły) | Materiał żrący ciekły, kwaśny, organiczny, I.N.O. (kwas aminotrimetylenofosfonowy, roztwór ciekły) | Materiał żrący ciekły, kwaśny, organiczny, I.N.O. (kwas aminotrimetylenofosfonowy, roztwór ciekły) |
| 14.3. Klasa zagrożenia w transporcie | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 14.4 Grupa pakowania | II | II | II | II |
| 14.5. Zagrożenia dla środowiska | NIE | NIE | NIE | NIE |
| 14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK |

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny.

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych(Dz.U. Nr 11 poz. 84) z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa  i higieny pracy z dnia 26 września 1997 r. (Dz.U. Nr 199 poz. 844) z późniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz.U. 2002 r. Nr 175, poz. 1433) z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów.

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2007 z dnia 18 grudnia 2006 r. (REACH) w tym art. 31 „Wymagania odnoszące się do kart charakterystyki”.

Wytyczne dotyczące sporządzania kart charakterystyki – Załącznik II do Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urzędowy UE z dn. 29.05.2007 nr 1 136/84-92.

Rozporządzenie Min. Zdrowia z dnia 4 września 2007 r. w sprawie kryteriów i sposobie klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 174, poz. 1222).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999 45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 ws.

REACH.

Deklaracja zawartości wg Rozporządzenia (WE) Nr 648/2004:

niejonowe związki powierzchniowo czynne <5%

fosforany 15-30%

15.2. OCENA BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGGO

Nie dokonano oceny bezpieczeństwa chemicznego mieszaniny.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Karta opracowana przez firmę „COMPEX” W.S.P.H. z o.o.

Zawarte w Karcie dane traktować jako pomoc w bezpiecznym używaniu produktu.

Informacje powstały w oparciu o aktualne dostępne dane.

Aktualizacja dotyczy :

Ogólne dostosowanie do przepisów prawa.

Szkolenia:

Należy przeprowadzić szkolenie w zakresie sposobu użycia preparatu, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z

substancjami żrącymi oraz zapoznać z niniejszą kartą charakterystyki.