.

( Data aktualizacji: 23.04.2015 r.)

KARTA  CHARAKTERYSTYKI  MIESZANINY NIEBEZPIECZNEJ

(podstawa: Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 ws. REACH)

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1.1 Identyfikacja produktu:

Nazwa handlowa:  FLOOR-SI

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane.

Do mechanicznego mycia posadzek .

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki.

Nazwa i adres producenta: COMPEX W.S.P.H. z o.o.

62-081 Baranowo, ul. Poznańska 54/56

# Numer REGON:                   008152264

Numer telefonu:   48 (61) 814 21 61

Numer faxu:         48 (61) 814 13 50

Adres e-mail osoby opracowującej kartę charakterystyki: marek.imbierski@compex.com.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego

Straż Pożarna - 998  lub 112

Całodobowy dostawcy: 600 454 643

Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej (42) 631 47 24

SEKCJA 2.  IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

  - Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Definicja produktu: Mieszanina

Klasyfikacja wg WE 1272/2008

Działanie żrące na skórę, kat. 1B, H314

Dyrektywa 1999/45/WE

Klasyfikacja: C, R34

Zagrożenia zdrowia: Żrący; Powoduje oparzenia

2.2.  Elementy oznakowania

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

Zawiera: Wodorotlenek sodu

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H314 – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Zapobieganie: P260 – Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy

P280 – Stosować rękawice ochronne oraz ochronę oczu i ochronę twarzy

Reagowanie: P303+P361+P353 – W przypadku kontaktu ze skórą (lub włosami) natychmiast zdjąć całą  zanieczyszczoną odzież.

Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

P305+P351+P338 – W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki

kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P310 – Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.

P405 – Przechowywać pod zamknięciem

  - Inne zagrożenia

Mieszanina nie spełnia kryteriów PBT, vPvB, , zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, Załącznik VIII.

SEKCJA 3.  SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

FLOOR SI  jest wodnym roztworem krzemianów, fosfonianów, związków powierzchniowo czynnych i środków wspomagających mycie.

3.1 Skład mieszaniny:

wodorotlenek  sodu < 5%

Nr CAS:              1310-73-2

Nr indeksowy:    011-002-00-6

Nr WE:               215-185-5

Nr rej. 01-2119457892-27-XXXX

C – żrący

R 35 – powoduje poważne oparzenia

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia wg WE 1272/2008

H314 – Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu (kategoria 1A)

H290 – Może powodować korozję metali (kategoria 1)

krzemian sodu < 5%

Nr CAS: 10313-79-3

Nr WE: 229-912-9

C – substancja żrąca

R 34 – powoduje oparzenia

R 37 – działa drażniąco na drogi oddechowe

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia wg WE 1272/2008

H314 – Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu (kategoria 1B)

H335 – Może powodować podrażnienia dróg oddechowych (kategoria 3)

H290 – Może powodować korozję metali (kategoria 1)

Alkilopoliglukozyd  C8  - C10 – 5-15%

Nr CAS:     68515-73-1

Nr WE:      500-220-1

Nr rej. 01-2119488530-36

Xi – substancja drażniąca

R 38 – działa drażniąco na skórę

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia wg WE 1272/2008

H315 – Działa drażniąco na skórę (kategoria 2)

2-(2-butoksyetoksy)etanol < 5%

Nr CAS:  112-34-5

Nr  indeksowy: 603-096-00-8

Nr  WE : 203-961-6

Nr rej. 01-2119475104-44-XXXX

Xi – Substancja drażniąca

R 36 – działa drażniąco na oczy

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia wg WE 1272/2008

H319 – działa drażniąco na oczy (kategoria 2)

SEKCJA 4.  ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Zatrucie inhalacyjne.

W razie zatrucia inhalacyjnego wyprowadzić poszkodowanego z miejsca narażenia. Chronić przed utratą ciepła.

Zapewnić bezwzględny spokój (bezruch) w pozycji półleżącej, lub siedzącej. Wysiłek fizyczny może spowodować obrzęk płuc.

W razie duszności podawać tlen. Zapewnić pomoc lekarską.

Kontakt z skórą

W razie skażenia skóry /odzieży, odzież  zdjąć, skórę spłukać dużą ilością wody. Jeżeli wystąpią oparzenia nie

stosować mydła. Nie stosować środków zobojętniających. Nałożyć na oparzenia jałowy opatrunek. Zapewnić pomoc lekarską.

Kontakt z oczami

W razie kontaktu z oczami natychmiast spłukać dużą ilością wody przez co najmniej 15 min.(przy otwartych

powiekach) Zapewnić pomoc lekarza okulisty.

Spożycie

W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów. Przepłukać usta oraz jeżeli to możliwe podawać do wypicia dużą ilość wody.

Poza tym nie podawać niczego doustnie. Nie podawać środków  zobojętniających. Zapewnić pomoc lekarską.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy i skutki narażenia.

Skutki zdrowotne narażenia ostrego: oparzenia skóry, uszkodzenia oczu, nieżyt nosa i podrażnienie krtani, gardła i oskrzeli.

Skutki zdrowotne narażenia przewlekłego: w dłuższym okresie po narażeniu mogą wystąpić mogą wystąpić objawy nadwrażliwości

oskrzelowej lub dychawicy oskrzelowej.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym.

W problemów z oddychaniem natychmiast zastosować sztuczne oddychanie. Jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny, upewnić się czy

drogi oddechowe są drożne i ułożyć go w pozycji ustalonej bocznej. Zapewnić pomoc lekarską.

SEKCJA 5.  POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

5.1. Środki gaśnicze;

Pożary gasić środkami odpowiednimi dla palących się materiałów

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną.

Podczas pożaru może się wydzielać dwutlenek węgla, tlenek węgla, fosfiny.

5.3. Informacje dla straży pożarnej.

Aparat oddechowy izolujący, ubranie gazoszczelne, ochrona oczu i twarzy, rękawice ochronne.

SEKCJA 6.  POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych.

Nosić odzież ochronną. Nie wdychać wydzielających się oparów. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Zapewnić odpowiednią

wentylację pomieszczeń.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska.

Zabezpieczyć studzienki ściekowe  unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją. Można rozcieńczać wodą.

Powiadomić władze lokalne.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia.

Zamknąć dopływ cieczy, uszczelnić uszkodzone opakowanie umieścić w tworzywowym opakowaniu

ochronnym, przy dużych wyciekach miejsce gromadzącej się cieczy obwałować, zebraną ciecz

odpompować, małe ilości rozlanej cieczy przysypać niepalnym materiałem chłonnym, piaskiem, ziemią, zebrać do zamykanego

pojemnika, zanieczyszczoną powierzchnię spłukać wodą.

SEKCJA 7.  POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Przy wszelkich operacjach  należy zachować ostrożność . Podczas stosowania nie jeść , nie pić, unikać bezpośredniego kontaktu z mieszaniną., stosować indywidualne środki ochrony  .

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania

Przechowywać w szczelnie zamkniętych atestowanych opakowaniach transportowych. Przechowywać w pomieszczeniach krytych suchych, z dobrą wentylacją  w temperaturze 5C do +25ºC.

SEKCJA 8. KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotyczące kontroli.

wg Rozporządzenia MPiPS z dn. 29 listopada 2002 r. Dz. U. Nr 217 poz. 1833) z późniejszymi zmianami (Dz.U.

2005 nr 212, poz. 1769).

Wodorotlenek sodu

NDS –  0,5 mg/m3

NDSCh – 1,0 mg/m3

Rozporządzenie M.Z. z dnia 20.04.2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w

środowisku pracy (Dz.U.nr 73, poz. 645) z późniejszymi zmianami (Dz. U.  2007 r. Nr 241, poz. 1772).

Metodyka pomiarów:

PN-89/Z-01001/06 Terminologia dotycząca badań jakości powietrza na stanowiskach pracy.

PN Z-04008-7/2002 Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacja wyników.

PN-EN-689/2002 Wytyczne narażenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez porównanie z wartościami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.

PN-84/Z-04005/02 Oznaczanie wodorotlenku sodu na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną.

PN-88/Z-04005/06 Oznaczanie wodorotlenku sodu na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej.

2-(2-butoksyetoksy)etanol

NDS – 67 mg/m3

NDSCH – 100 mg/m3

Rozporządzenie M.Z. z dnia 20.04.2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Dz.U.nr 73, poz. 645.

Metody pomiarowania;

PN-89/Z-01001/06 Terminologia dotycząca badań jakości powietrza na stanowiskach pracy.

PN Z-04008-7/2002 Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacja wyników.

PN-EN-689/2002 Wytyczne narażenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez porównanie z wartościami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.

8.2. Kontrola narażenia

Stosować środki ochrony osobistej zgodne z Dz.U. Nr 259, poz. 2173 z dnia 21 grudnia 2005 r.

8.2.1.Ochrona dróg oddechowych:

Nie występuje przy stosowaniu zgodnym z przeznaczeniem.

8.2.2.Ochrona oczu:

Stosować szczelnie przylegające okulary ochronne.

8.2.3.Ochrona rąk:

Używać rękawic ochronnych, kategorii III zgodnie z EN-374 np. z kauczuku butylowego lub nitrylowego zabezpieczające przed

chemikaliami.

8.2.4.  Ochrona skóry

Ubranie chemoodporne lub drelichowe i fartuch gumowany przedni przy pracy z koncentratem.

SEKCJA 9.  WŁASNOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych.

Wygląd: brązowa ciecz

Zapach: słabo wyczuwalny

Próg zapachu:  nie dotyczy

pH 1% r-r : ok. 12

Temperatura topnienia/krzepnięcia (C): nie określono

Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia ( C): nie określono

Temperatura zapłonu ( C):  nie dotyczy

Szybkość parowania:  nie określono

Palność  (ciała stałego, gazu); nie dotyczy

Górna/dolna granica palności lub górna/dolna wybuchowości: nie określono

Prężność par:  nie określono

Gęstość par: nie określono

Gęstość, (g/cm3) w temp. 20 C         ok. 1,03

Rozpuszczalność w wodzie : nieograniczona

Współczynnik podziału n-oktanol/woda: nie określono

Temperatura samozapłonu: nie określono

Temperatura rozkładu; nie określono

Lepkość; nie określono

Własności wybuchowe; nie jest mieszaniną wybuchową

Własności utleniające: nie jest utleniający

SEKCJA 10.  STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

10.1. Reaktywność i stabilność chemiczna

Produkt stabilny w warunkach normalnych.

10.2. Warunki których należy unikać.

Unikać kontaktu z kwasami.

SEKCJA 11.  INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych.

Oddziaływanie preparatu na człowieka:

Działanie na skórę – powoduje oparzenia.

Działanie na oczy –  ryzyko uszkodzenia oczu.

Po spożyciu- podrażnienie przewodu pokarmowego, żołądka i/lub przełyku.

Działanie na układ oddechowy – w przypadku aerozolu może powodować podrażnienia.

Działanie rakotwórcze – brak danych

Działanie mutagenne – brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach

Działanie na układ rozrodczy - brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach

SEKCJA 12.  INFORMACJE EKOLOGICZNE

Zabezpieczyć przed przedostaniem się środka do wód gruntowych, zbiorników wodnych oraz kanalizacji (po

rozpuszczeniu w wodzie może przenikać do wód gruntowych).

12.1.  Toksyczność

Ekotoksyczność składników:

Wodorotlenek sodu

Działanie biologiczne: działa toksycznie na ryby i plankton. Efekt szkodliwy zależy od wartości pH. Możliwość

śmiertelnego efektu dla ryb. Nie powoduje biologicznego deficytu tlenowego.

Toksyczność dla ryb: LC0: 157 mg/l/48h, LC50 189 mg/l/48h, LC100 213 mg/l/48h(Leuciscus idus melanotus)

Krzemian nieorganiczny

Nie działa toksycznie na organizmy wodne. Nie kumuluje się w organizmach żywych. Nie ulega biodegradacji.

Środki powierzchniowo czynne zawarte w produkcie są biodegradowalne i zgodne z wymogami rozporządzenia

w sprawie detergentów 648/2004/WE

2-(2-butoksyetoksy)etanol

LD 50(doustnie) – 3384mg/kg (szczur)

LD50(skóra) – 2764 mg/kg (królik)

Działanie miejscowe:

Skóra: lekko drażniący (królik)

Oczy:  drażniący (królik)

Działanie uczulające: nie działa uczulająco

Produkt nie działa mutagennie

Toksyczność rozwojowa: nie stwierdzono

Alkilopoliglukozyd C8  - C10: ostra toksyczność dla ryb LC50 >100 mg/l (metoda ISO 7346/2)

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Związki powierzchniowo czynne zawarte w produkcie odpowiadają kryterium biodegradacji stosownie do

Rozporządzenia (WE) Nr 648/2004.

Alkilopoliglukozyd C8-C10: biodegradowalny > 60% (metoda OECD 301)

12.3. Zdolność do biokumulacji

Składniki mieszaniny nie ulegają biokumulacji.

12.4. Mobilność w glebie

Łatwo rozpuszczalny w wodzie. Po rozlaniu może przenikać do wód gruntowych. Unikać zanieczyszczenia gleby.

12.5. Wyniki oceny własności PBT i vPvB

Nie jest zidentyfikowania jako mieszanina PBT i vPvB.

SEKCJA 13.  POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ) z późniejszymi zmianami.

Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych ( Dz. U. Nr

63, poz. 638) z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Min. Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)

Kod odpadu:

200115* – preparat

15 01 02 - opakowanie

Produkt:

Niszczenie w  licencjonowanych zakładach utylizacyjnych.

Opakowania:

Dopuszczalne jest dalsze wykorzystanie po umyciu wodą. Niszczenie w licencjonowanych zakładach utylizacyjnych.

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

|  | ADR/RID | ADN/ADNR | IMDG | IATA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1. Nr UN (numer ONZ) | UN 1824 | UN 1824 | UN 1824 | UN 1824 |
| 14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa | Wodorotlenek sodowy w roztworze | Wodorotlenek sodowy w roztworze | sodium hydroxide solution | sodium hydroxide solution |
| 14.3. Klasa zagrożenia w transporcie | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 14.4 Grupa pakowania | II | II | II | II |
| 14.5. Zagrożenia dla środowiska | NIE | NIE | NO | NO |
| 14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników | BRAK | BRAK | NONE | NONE |

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych(Dz.U. Nr 11 poz. 84) z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa  i higieny pracy z dnia

26 września 1997 r. (Dz.U. Nr 199 poz. 844) z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Min. Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206).

Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz.U. 2002 r. Nr 175, poz. 1433) z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2007 z dnia 18 grudnia 2006 r. (REACH) w tym art. 31 „Wymagania odnoszące się do kart charakterystyki”.

Wytyczne dotyczące sporządzania kart charakterystyki – Załącznik II do Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urzędowy UE

z dn. 29.05.2007 nr 1 136/84-92.

Rozporządzenie Min. Zdrowia z dnia 4 września 2007 r. w sprawie kryteriów i sposobie klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 174, poz. 1222).

Rozporządzenie Min. Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki (Dz.U. Nr 215, poz. 1588).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999 45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

Rozporządzenie Min. Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania  opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dz.U. 2009, Nr 53, poz. 439).

Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów.

Zawiera: wodorotlenek sodu < 5%

niejonowe środki powierzchniowo czynne  5-15%

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Nie dokonano oceny bezpieczeństwa chemicznego mieszaniny.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Karta opracowana przez firmę „COMPEX” W.S.P.H. z o.o.

Zawarte w Karcie dane należy traktować jako pomoc  w bezpiecznym używaniu produktu.

Informacje powstały w oparciu o aktualne dostępne dane.

Aktualizacja dotyczy :

Ogólne dostosowanie do przepisów prawa.

Szkolenia:

Należy przeprowadzić szkolenie w zakresie sposobu użycia preparatu, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z substancjami żrącymi

oraz zapoznać z niniejszą kartą charakterystyki