( Data aktualizacji: 26.02.2015 r.)

KARTA  CHARAKTERYSTYKI  MIESZANINY NIEBEZPIECZNEJ

(podstawa: Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 ws. REACH)

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1.1 Identyfikacja produktu:

Nazwa handlowa:  LAKTOS SW

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane.

Kwaśna mieszanina do usuwania kamienia w przemyśle spożywczym. Tylko do profesjonalnego użytku.

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki.

Nazwa i adres producenta: COMPEX W.S.P.H. z o.o.

62-081 Baranowo, ul. Poznańska 54/56

# Numer REGON:                   008152264

Numer telefonu:   48 (61) 814 21 61

Numer faxu:         48 (61) 814 13 50

Adres e-mail osoby opracowującej kartę charakterystyki: marek.imbierski@compex.com.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego

Straż Pożarna - 998  lub 112

Całodobowy dostawcy: 600 454 643

Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej (42) 631 47 24

SEKCJA 2.  IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

  - Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Definicja produktu: Mieszanina

Klasyfikacja wg WE 1272/2008

Działanie żrące na skórę, kat. 1A, H314

Dyrektywa 1999/45/WE

Klasyfikacja: C, R35

Zagrożenia zdrowia: Powoduje poważne oparzenia

2.2.  Elementy oznakowania

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

Zawiera: Kwas azotowy, kwas fosforowy

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H314 – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Zapobieganie: P280 – Stosować rękawice ochronne oraz ochronę oczu i ochronę twarzy

Reagowanie: P303+P361+P353 – W przypadku kontaktu ze skórą (lub włosami) natychmiast zdjąć całą  zanieczyszczoną odzież.

Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

P305+P351+P338 – W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki

kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P310 – Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.

2.3.  Inne zagrożenia

Mieszanina nie spełnia kryteriów PBT, vPvB, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, Załącznik VIII.

Może szkodliwie działać na środowisko, powoduje zakwaszenie gruntu.

SEKCJA 3.  SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

LAKTOS SW jest wodnym roztworem kwasu fosforowego, kwasu azotowego.

3.1 Składniki mieszaniny

kwas fosforowy (V) > 30%

Nr CAS:               7664-38-2

Nr  indeksowy:     015-011-00-6

Nr  WE:                 231-633-2

Nr rej: 01-2119485924-24-XXXX

C- substancja żrąca

##### R 34 – powoduje oparzenia

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia wg WE 1272/2008

H314 – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu (kategoria 1B)

kwas azotowy (V) > 30%

Nr CAS:              7697-37-2

Nr  indeksowy:   007-004-00-1

Nr WE:                231-714-2

Nr rej: 01-2119487297-23-XXXX

O – substancja utleniająca

C- substancja  żrąca

R 8 – kontakt z materiałami zapalnymi może spowodować pożar

R 35- powoduje poważne oparzenia

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia wg WE 1272/2008

H290 – Może powodować korozję metali

H314 – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu (kategoria 1A)

EUH 071 – Działa drażniąco na drogi oddechowe

SEKCJA 4.  ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Wdychanie.

W razie zatrucia inhalacyjnego wyprowadzić poszkodowanego z miejsca narażenia. Chronić przed utratą ciepła.  Zapewnić bezwzględny

spokój (bezruch) w pozycji półleżącej, lub siedzącej. Wysiłek fizyczny może spowodować obrzęk płuc. W razie duszności podawać tlen.

Zapewnić pomoc lekarską.

Kontakt z skórą

W razie skażenia skóry /odzieży, odzież  zdjąć, skórę spłukać dużą ilością wody. Jeżeli wystąpią oparzenia nie stosować mydła.

Nie stosować środków zobojętniających. Nałożyć na oparzenia jałowy opatrunek. Zapewnić pomoc lekarską.

Kontakt z oczami

W razie kontaktu z oczami natychmiast spłukać dużą ilością wody przez co najmniej 15 min.(przy otwartych powiekach)

Zapewnić pomoc lekarza okulisty.

Spożycie

W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów. Przepłukać usta oraz jeżeli to możliwe podawać do wypicia dużą ilość wody.

Poza tym nie podawać niczego doustnie. Nie podawać środków  zobojętniających. Zapewnić pomoc lekarską.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy i skutki narażenia.

Skutki zdrowotne narażenia ostrego:

Skora: oparzenia skóry, martwica skory

Oczy: uszkodzenia oczu, zniszczenie rogówki.

Wdychanie: nieżyt nosa i podrażnienie krtani, gardła i oskrzeli, kaszel.

Spożycie: oparzenia układu pokarmowego, krwawienia.

Skutki zdrowotne narażenia przewlekłego: obserwuje się osłabienie, bóle głowy, chroniczne zapalenie dziąseł i krtani.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym.

Po narażeniu pacjent powinien przynajmniej przez 48 godzin pozostawać pod kontrolą lekarską, gdyż mogą wystąpić objawy obrzęku płuc.

SEKCJA 5.  POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

5.1. Środki gaśnicze;

Pożary gasić środkami odpowiednimi dla palących się materiałów

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną.

Przy wzroście temperatury mogą się wydzielać trujące tlenki azotu.

5.3. Informacje dla straży pożarnej.

Aparat oddechowy izolujący, ubranie gazoszczelne, ochrona oczu i twarzy, rękawice ochronne.

SEKCJA 6.  POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych.

Nosić odzież ochronną. Nie wdychać wydzielających się oparów. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Zapewnić odpowiednią

wentylację pomieszczeń.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska.

Zabezpieczyć studzienki ściekowe  unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją. Można rozcieńczać wodą.

Powiadomić władze lokalne.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia.

Zamknąć dopływ cieczy, uszczelnić uszkodzone opakowanie umieścić w  kwasoodpornym opakowaniu ochronnym, przy dużych wyciekach

miejsce gromadzącej się cieczy obwałować, zebraną ciecz odpompować, małe ilości rozlanej cieczy przysypać niepalnym materiałem

chłonnym, piaskiem, ziemią, zebrać do zamykanego pojemnika, zanieczyszczoną powierzchnię spłukać wodą.

SEKCJA 7.  POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Przy wszelkich operacjach  należy zachować ostrożność , gdyż jest to silnie żrąca ciecz. Podczas stosowania nie jeść , nie pić, unikać

bezpośredniego kontaktu z substancją, stosować indywidualne środki ochrony  .

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania

Przechowywać w szczelnie zamkniętych atestowanych opakowaniach transportowych. Przechowywać w pomieszczeniach krytych suchych, z dobrą wentylacją i kwasoodporną podłogą w miejscach zacienionych.

SEKCJA 8. KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1.Parametry dotyczące kontroli.

wg Rozporządzenia MPiPS z dn. 06 czerwca 2014 r. Dz. U. 2014 r. poz. 817) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń

czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Kwas  azotowy

NDS -  1,4 mg/m³

NDSCh – 2,6 mg/m³

Rozporządzenie M.Z. z dnia 20.04.2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

Dz.U.nr 73, poz. 645, z późniejszymi zmianami (Dz. U.  2007 r. Nr 241, poz. 1772).

Metodyka pomiarów;

PN-89/Z-01001/06 Terminologia dotycząca badań jakości powietrza na stanowiskach pracy.

PN Z-04008-7/2002 Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacja wyników.

PN-EN-689/2002 Wytyczne narażenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez porównanie z wartościami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.

PN-74/Z-04009/07 Badanie zawartości azotu i jego związków. Oznaczanie kwasu azotowego oraz sumy kwasu azotowego i tlenków azotu

na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną z kwasem indofenolowym.

Kwas fosforowy

NDS – 1 mg/m³

NDSCh – 2  mg/m³

Metodyka pomiarów;

PN-89/Z-01001/06 Terminologia dotycząca badań jakości powietrza na stanowiskach pracy.

PN Z-04008-7/2002 Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacja wyników.

PN-EN-689/2002 Wytyczne narażenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez porównanie z wartościami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.

PN-78/Z-04073/01 Oznaczanie pięciotlenku fosforu na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną.

8.2. Kontrola narażenia

(Środki ochrony osobistej zgodne z Dz.U. Nr 259, poz. 2173 z dnia 21 grudnia 2005 r.)

8.2.1.Ochrona dróg oddechowych:

Narażenie na wdychanie-maska z pochłaniaczem par kwaśnych typu ABE1

8.2.2. Ochrona skóry

Ubranie drelichowe i fartuch gumowany przedni lub ubranie kwasoodporne.

8.2.3.Ochrona oczu:

Szczelnie przylegające okulary ochronne.

8.2.4.Ochrona rąk:

Rękawice ochronne kwasoodporne z kauczuku butylowego lub nitrylowego kategoria III zgodnie z EN-374 (czas przebicia > 480 min.)

SEKCJA 9.  WŁASNOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych.

Wygląd: bezbarwna ciecz

Zapach: słabo wyczuwalny

Próg zapachu:  nie dotyczy

pH 1% r-ru: < 2

Temperatura topnienia/krzepnięcia (C): nie określono

Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia ( C): nie określono

Temperatura zapłonu ( C):  nie dotyczy

Szybkość parowania:  nie określono

Palność  (ciała stałego, gazu); nie dotyczy

Górna/dolna granica palności lub górna/dolna wybuchowości: nie określono

Prężność par:  nie określono

Gęstość par: nie określono

Gęstość, (g/cm3) w temp. 20 C          1,23 – 1,26

Rozpuszczalność w wodzie : nieograniczona

Współczynnik podziału n-oktanol/woda: nie określono

Temperatura samozapłonu: nie określono

Temperatura rozkładu; nie określono

Lepkość; nie określono

Własności wybuchowe; nie jest mieszaniną wybuchową

Własności utleniające: nie określono

SEKCJA 10.  STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

10.1. Reaktywność i stabilność chemiczna.

Produkt stabilny w warunkach normalnych i przechowywany zgodnie z zaleceniami

10.2. Warunki których należy unikać.

Nie dopuszczać do kontaktu z alkaliami i roztworami zawierającymi podchloryn sodu.

10.3. Materiały niezgodne.

Metale i ich tlenki, roztwory alkaliczne i zawierające podchloryn sodu.

10.4.  Niebezpieczne produkty rozkładu.

W wysokiej temperaturze mogą wydzielać się tlenki azotu i fosforu.

SEKCJA 11.  INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych.

Oddziaływanie preparatu na człowieka:

Wdychanie par kwasu lub tlenków azotu powoduje zatrucie. Objawy mogą wystąpić po kilku godzinach.

Działanie na skórę – poważne oparzenia, martwica, trudno gojące się rany.

Działanie na oczy – poważne oparzenia, martwica, ryzyko nieodwracalne uszkodzenia oczu.

Po spożyciu – poparzenie i martwica przewodu pokarmowego krwotok wewnętrzny, perforacja żołądka lub przełyku.

Toksyczność ostra składników:

Kwas azotowy

LD50 – 1562,5 mg/m3/30 min.(szczur)

Działa  żrąco na skórę, ryzyko uszkodzenia oka. Po połknięciu  powoduje uszkodzenie błon śluzowych, gardła, jelit i  żołądka ( człowiek).

Działanie uczulające: nie działa uczulająco

Działanie mutagenne: nie jest mutagenny

Rakotwórczość: nie jest rakotwórczy

Działanie na rozrodczość: wdychanie – NOAEC 19,3 mg/m3

Kwas fosforowy

LD50 doustnie – 2600 mg/kg (szczur)

LD50 skóra – żrący /drażniący 0,5 ml 80% kwasu fosforowego po 24 h ekspozycji (królik)

Działa żrąco na skórę, ryzyko uszkodzenia oka. Po połknięciu powoduje uszkodzenie błon  śluzowych gardła, jelit i żołądka.( człowiek)

Działanie uczulające: nie działa uczulająco

Działanie mutagenne: nie jest mutagenny

Rakotwórczość: brak danych

Działanie na rozrodczość: nie obserwowano

SEKCJA 12.  INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1.  Toksyczność

Produkt działa szkodliwie dla  organizmów wodnych w zależności od pH. Nie wylewać do wód gruntowych i zbiorników wodnych,

przy odprowadzeniu ścieków kanalizacji należy zagwarantować pH 6,5 –9,5. Zmiany pH mogąpowodować zakłócenia w oczyszczalniach

biologicznych.

Ekotoksyczność  składników:

Kwas azotowy:

Produkt  zawiera substancje toksyczne dla organizmów wodnych.

Nie wylewać do wód gruntowych i zbiorników  wodnych.

LC50 ryby słodkowodne > 8226 mg/l/96 h

EC50 bezkręgowce wodne 8609 mg/l/24h

Kwas fosforowy:

Produkt zawiera substancje toksyczne dla organizmów wodnych.

Toksyczność dla ryb LC50  138 mg/l/96 h (Gambusia affinis)

EU50 bakterie 270mg/l (osad czynny)

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Kwas azotowy ulega dysocjacji w roztworze wodnym.

Kwas fosforowy nie jest biodegradowalny.

12.3. Zdolność do biokumulacji

Kwas azotowy i fosforowy ni ulegają biokumulacji.

12.4. Mobilność w glebie

Łatwo rozpuszczalny w wodzie. Po rozlaniu może przenikać do wód gruntowych. Unikać zanieczyszczenia gleby.

12.5. Wyniki oceny własności PBT i vPvB

Brak danych dotyczących zidentyfikowania jako mieszaniny PBT i vPvB.

SEKCJA 13.  POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów.

Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ) z późniejszymi zmianami.

Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych ( Dz. U. Nr 63, poz. 638)

Z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Min. Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)

Produkt należy neutralizować ok. 10% roztworem wodorotlenków. Niszczenie w licencjonowanych zakładach utylizacyjnych.

Opakowania

Dopuszczalne jest dalsze wykorzystanie po umyciu wodą. Niszczenie w licencjonowanych zakładach utylizacyjnych

Kod odpadu:

20 01 14 – preparat / produkt

15 01 02 – opakowanie

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

|  | ADR/RID | ADN/ADNR | IMDG | IATA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1. Nr UN (numer ONZ) | UN 1760 | UN 1760 | UN 1760 | UN 1760 |
| 14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa | Materiał żrący ciekły I.N.O. (kwas azotowy, kwas fosforowy, mieszanina ciekła) | Materiał żrący ciekły I.N.O. (kwas azotowy, kwas fosforowy, mieszanina ciekła) | Corrosive liquid I.N.O. (nitric acid, phosphoric acid, a mixture liquid) | Corrosive liquid I.N.O. (nitric acid, phosphoric acid, a mixture liquid) |
| 14.3. Klasa zagrożenia w transporcie | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 14.4 Grupa pakowania | II | II | II | II |
| 14.5. Zagrożenia dla środowiska | NIE | NIE | NO | NO |
| 14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników | BRAK | BRAK | NONE | NONE |

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa  i higieny pracy

z dnia 26 września 1997 r. (Dz.U. Nr 199 poz. 844) z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Min. Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206).

Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów, z późniejszymi zmianami-rozporządzenie (WE) nr 1336/2008 z dnia 16 grudnia 2008  r (Dz. Urz. 1354/60 z 31.12.2008 r.).

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. Parlamentu Europejskiego i Rady ws. REACH.

Rozporządzenie Min. Zdrowia z dnia 4 września 2007 r. dostosowujące do postępu technicznego, załączniki II, III, V

do Dyrektywy 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów

chemicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 174, poz. 1222) z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania

i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999 45/WE oraz zmieniające rozporządzenie

(WE) nr 1907/2006.

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów REACH.

Ustawa z dnia 25.02.2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011 r. nr 63, poz. 322).

Deklaracja zawartości wg Rozporządzenia (WE) Nr 648/2004:

Kwas fosforowy > 30%

Kwas azotowy 5-15%

Substancje stwarzające zagrożenie umieszczone na etykiecie: kwas azotowy, kwas fosforowy

15.2. OCENA BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO

Nie dokonano oceny bezpieczeństwa chemicznego mieszaniny.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Karta opracowana przez firmę „COMPEX” W.S.P.H. z o.o.

Zawarte w Karcie dane należy traktować jako pomoc w bezpiecznym używaniu produktu.

Informacje powstały w oparciu o karty charakterystyki przekazane przez producentów substancji, składowych mieszaniny, badań

własnych oraz obowiązujących przepisów prawnych.

Aktualizacja dotyczy:

Ogólne dostosowanie do przepisów prawa.

Szkolenia:

Należy przeprowadzić szkolenie w zakresie sposobu użycia preparatu, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z substancjami żrącymi

oraz zapoznać z niniejszą kartą charakterystyki