( Data aktualizacji: 14.12.2020 r. wersja 12/20)

KARTA  CHARAKTERYSTYKI

(podstawa: Rozporządzenie Komisji UE 2015/830 zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 ws. REACH)

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1.1 Identyfikacja produktu:

Nazwa handlowa:  RENOTON żel

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane.

Kwaśna mieszanina do usuwania kamienia i wybłyszczania. Tylko do profesjonalnego użytku.

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki.

Nazwa i adres producenta: COMPEX W.S.P.H. z o.o.

62-081 Baranowo, ul. Poznańska 54/56

# Numer REGON:                   008152264

Numer telefonu:   48 (61) 814 21 61

Numer faxu:         48 (61) 814 13 50

Adres e-mail osoby opracowującej kartę charakterystyki: krzysztof.wasinski@compex.com.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego

Straż Pożarna - 998  lub 112

Całodobowy dostawcy: 660-612-055

Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej (42) 631 47 24

SEKCJA 2.  IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

  - Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna. Długotrwały kontakt może powodować odtłuszczenie skóry.

2.2.  Elementy oznakowania

Brak szczególnych oznakowań

2.3.  Inne zagrożenia

Mieszanina nie spełnia kryteriów PBT, vPvB, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, Załącznik VIII.

SEKCJA 3.  SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

RENOTON żel jest mieszaniną kwasu organicznego, anionowych związków powierzchniowo czynnych i substancji pomocniczych.

3.1 Składniki mieszaniny

Kwas amidosulfonowy) 5-15%

Nr CAS:               5329-14-6

Nr  WE:                226-218-8

Nr rejestracji: 01-2119488633-28-XXXX

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia wg WE 1272/2008

H319 – działa drażniąco na oczy (kategoria 2)

H315 – działa drażniąco na skórę (kategoria 2)

H412 – działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki (kategoria przewlekła 3)

Oksyetylenowany siarczan alkilosodowy (C12 – C14)  - 5-15%

Nr CAS: 68585-34-2

Nr WE:    500-223-8

Nr rej. 01-2119488639-16-XXXX

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia wg 1272/2008

H315 – działa drażniąco na skórę (kategoria 2)

H318 – powoduje poważne uszkodzenia oczu (kategoria 1)

SEKCJA 4.  ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

4.1.1.  Zatrucie inhalacyjne.

Nie występuje narażenie dróg oddechowych.

4.1.2.  Kontakt z skórą

W razie skażenia skóry /odzieży, odzież  zdjąć, skórę spłukać dużą ilością wody.

4.1.3.  Kontakt z oczami

W razie kontaktu z oczami natychmiast spłukać dużą ilością wody przez co najmniej 15 min.(przy otwartych

powiekach). W razie potrzeby zapewnić pomoc lekarza okulisty.

4.1.4.  Spożycie

W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów. Przepłukać usta oraz jeżeli to możliwe podawać do wypicia dużą ilość wody. Poza tym

nie podawać niczego doustnie. Nie podawać środków  zobojętniających. Zapewnić pomoc lekarską.

SEKCJA 5.  POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

5.1. Środki gaśnicze;

Pożary gasić środkami odpowiednimi dla palących się materiałów

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną.

Przy wzroście temperatury mogą się wydzielać trujące tlenki azotu, dwutlenek siarki.

5.3. Informacje dla straży pożarnej.

Aparat oddechowy izolujący, ubranie gazoszczelne, ochrona oczu i twarzy, rękawice ochronne.

SEKCJA 6.  POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych.

Nosić odzież ochronną. Unikać kontaktu z oczami i skórą.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska.

Zabezpieczyć studzienki ściekowe  unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją. Można rozcieńczać wodą.

Powiadomić władze lokalne.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia.

Zamknąć dopływ cieczy, uszczelnić uszkodzone opakowanie umieścić w  kwasoodpornym opakowaniu

ochronnym, przy dużych wyciekach miejsce gromadzącej się cieczy obwałować, zebraną ciecz

odpompować, małe ilości rozlanej cieczy przysypać niepalnym materiałem chłonnym, piaskiem, ziemią, zebrać do zamykanego

pojemnika, zanieczyszczoną powierzchnię spłukać wodą.

SEKCJA 7.  POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Podczas stosowania nie jeść , nie pić, unikać bezpośredniego kontaktu z mieszaniną.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania

Przechowywać w szczelnie zamkniętych atestowanych opakowaniach transportowych. Przechowywać w pomieszczeniach krytych suchych, w temperaturze 5C do +25ºC.

SEKCJA 8. KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1.Parametry dotyczące kontroli.

wg Rozporządzenia MPiPS z dn. 06 czerwca 2014 r. Dz. U. 2014 r. poz. 817) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń

czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Kwas amidosulfonowy

Nie ustalono dla mieszaniny

Wartość DNEL dla pracowników w warunkach narażenia długotrwałego przez skórę (działanie ogólnoustrojowe ) : 10 mg/kg m.c./d

Wartość DNEL dla populacji ogólnej, w tym konsumentów, w warunkach narażenia długotrwałego doustnie ( działanie

ogólnoustojowe ) : 5 mg/kg m.c./d

Wartość PNEC dla środowiska wód słodkich: 0,048/mg/l

Wartość PNEC dla środowiska wód słodkich: 0,048/mg/l

Wartość PNEC dla środowiska gleby: 0,00638/mg/kg

Wartość PNEC dla środowiska osadu ( wody słodkiej ): 0,173/mg/kg

Wartość PNEC dla środowiska osadu ( wody mirskiej ): 0,0173/mg/kg

Wartość PNEC dla środowiska oczyszczalni ścieków: 2/mg/l

Oksyetylenowany siarczan alkilosodowy

Nie ustalono dla mieszaniny.

Wartości DNEL i PNEC.

DNEL skórne: 2750 mg/kg m.c./dzień (pracownik).

DNEL oddechowe: 175 mg/m3 (pracownik).

PNEC:

Woda słodka: 0,24 mg/l (-)

Sporadyczne uwolnienia: 0,071 mg/l (-)

Woda morska: 0,024 mg/l (-)

Osad (woda słodka): 5,45 mg/kg osadu (suchej masy) (-)

Osad (woda morska): 0,545 osadu (suchej masy) (-)

Oczyszczalnie ścieków: 10 g/l (-) Gleba: 0,946 mg/kg gleby (suchej masy) (-)

8.2. Kontrola narażenia

(Środki ochrony osobistej zgodne z Dz.U. Nr 259, poz. 2173 z dnia 21 grudnia 2005 r.)

8.2.1.Ochrona dróg oddechowych:

W normalnych warunkach stosowaniu się do wskazówek producenta ochrona dróg oddechowych nie jest konieczna.

8.2.2. Ochrona skóry

W przypadku oblania odzież zdjąć, skórę spłukać woda.

8.2.3.Ochrona oczu:

Przy intensywnej pracy zaleca się okulary ochronne.

8.2.4.Ochrona rąk:

W przypadku długotrwałego kontaktu zaleca się rękawice ochronne kwasoodporne z kauczuku butylowego lub nitrylowego kategoria III

zgodnie z EN-374.

SEKCJA 9.  WŁASNOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych.

Wygląd: gęsta ciecz

Zapach: odpowiedni do kompozycji zapachowej

Próg zapachu:  nie dotyczy

pH : < 2

Temperatura topnienia/krzepnięcia (C): nie określono

Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia ( C): nie określono

Temperatura zapłonu ( C):  nie dotyczy

Szybkość parowania:  nie określono

Palność  (ciała stałego, gazu); nie dotyczy

Górna/dolna granica palności lub górna/dolna wybuchowości: nie określono

Prężność par:  nie określono

Gęstość par: nie określono

Gęstość, (g/cm3) w temp. 20 C         ok. 1,12

Rozpuszczalność w wodzie : nieograniczona

Współczynnik podziału n-oktanol/woda: nie określono

Temperatura samozapłonu: nie określono

Temperatura rozkładu; nie określono

Lepkość; nie określono

Własności wybuchowe; nie jest mieszaniną wybuchową

Własności utleniające: nie określono

SEKCJA 10.  STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

10.1. Reaktywność i stabilność chemiczna.

Produkt stabilny w warunkach normalnych i przechowywany zgodnie z zaleceniami

10.2. Warunki których należy unikać.

Nie dopuszczać do kontaktu z alkaliami i roztworami zawierającymi podchloryn sodu.

10.3. Materiały niezgodne.

Roztwory alkaliczne i zawierające podchloryn sodu.

10.4.  Niebezpieczne produkty rozkładu.

W wysokiej temperaturze (pożar) mogą wydzielać się tlenki azotu, dwutlenek siarki.

SEKCJA 11.  INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych.

Oddziaływanie preparatu na człowieka:

Działanie na skórę – ogólnie nie drażniący.

Działanie na oczy – po dostaniu się do oka, możliwość podrażnienia.

Po spożyciu –  po wypiciu możliwe nudności i pieczenie.

Toksyczność ostra składników:

Kwas amidosulfonowy

LD50 doustnie – 3160 mg/kg (szczur)

Działanie żrące/drażniące

Oczy (królik OECD 405) – poważne podrażnienie

Skóra (królik OECD 405) – poważne podrażnienie

Działanie uczulające – brak dostępnych danych

Działanie mutagenne – brak dostępnych danych

Rakotwórczość – brak dostępnych danych

Działanie szkodliwe na rozrodczość – brak dostępnych danych

Oksyetylenowany siarczan alkilosodowy

LD50 doustnie > 2000 mg/kg(szczur)

LD50 skóra > 2000 mg/kg (królik)

Oczy – silnie drażniący dla oczu

Skóra – działa drażniąco na skórę

Działanie uczulające – brak dostępnych danych

Działanie chroniczne – brak doniesień

Rakotwórczość – brak doniesień

Zaburzenia rozwojowe – brak doniesień

SEKCJA 12.  INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1.  Toksyczność

Produkt działa szkodliwie dla  organizmów wodnych w zależności od pH. Nie wylewać do wód gruntowych i

zbiorników wodnych. Może powodować długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym.

Ekotoksyczność  składników:

Kwas amidosulfonowy:

Dla ryb LC50 – 70,3 mg/l/96h (P. promelas)

Oksyetylenowany siarczan alkilosodowy

LC50 ryby – 1-28 mg/l/96h

EC50 glony – 7,5 mg/l/96h

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Kwas amidosulfonowy – brak dostępnych danych.

Oksyetylenowany alkohol tłuszczowy C10-C16   5-15% - łatwo ulega biodegradacji biologicznej.

12.3. Zdolność do biokumulacji

Kwas amidosulfonowy – nie należy oczekiwać biokumulacji lig Pow.-4,34 (obl.).

Oksyetylenowany siarczan alkilosodowy- LogPow=3,52. Niski potencjał biokumulacyjny.

12.4. Mobilność w glebie

Mieszanina łatwo rozpuszczalna w wodzie. Po rozlaniu może przenikać do wód gruntowych. Unikać zanieczyszczenia gleby.

12.5. Wyniki oceny własności PBT i vPvB

Brak dostępnych danych.

SEKCJA 13.  POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów.

Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z

2013 r,  poz. 888 ) z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Min. Środowiska z dnia 09.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 0, poz. 1923)

Produkt należy neutralizować ok. 10% roztworem wodorotlenków. Niszczenie w licencjonowanych zakładach

Opakowania

Dopuszczalne jest dalsze wykorzystanie po umyciu wodą. Niszczenie w licencjonowanych zakładach utylizacyjnych

Kod odpadu:

16 03 05* – produkt

15 01 02 – opakowanie

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

14.1. Transport drogą lądową/kolejową (ADR/RID) – nie klasyfikowany

Nr UN (ONZ):

Nazwa przewozowa:

Klasa zagrożenia w transporcie :

Grupa pakowania:

Numer rozpoznawczy zagrożenia:

Nalepka ostrzegawcza :

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. z 2011 r. Nr 63poz. 322)

Rozporządzenie (WE) nr 1907 /2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,

udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów,

zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE)

nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE 9sprostowanie-Dz.Urz.UEL Nr 136

z 29.05.2007 z  późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa  i higieny pracy z dnia 26.09 1997 r. (Dz.U. Nr 199 poz. 844) z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Komisji UE 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i   Rady w sprawie rejestracji , oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) Dz.Urz. UE L nr 128/8 z późn. zmianami.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/648/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1097/2006 Dz.U. UE L nr 353 z 31.12.2008 r. z późn. zmianami.

Rozporządzenie Komisji UE 2020/878 z dn. 08 czerwca 2020r. zmieniające załącznik II do Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Parlamentu Europejskiego i   Rady w sprawie rejestracji , oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie

chemikaliów (REACH)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin Dz.U. z 2012 r. z późn. zmianami.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin Dz.U. z 2012 r. poz. 445.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Dz.U z 2014 r. poz. 817.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w

środowisku pracy (Dz.U. z 2011 r. Nr 33, poz. 166)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej

(Dz.U. z 2005 r. Nr 259, poz. 2173).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisoó bezpieczeństwa i higieny

pracy (tekst jednolity zał. do obwieszczenia MGPiPS z dnia 28 sierpnia 2003r., Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650; z 2007r. Nr 49, poz.

330; z 2008 r. Nr 108, poz. 690; z 2011 r. Nr 173, poz. 1034)

Deklaracja zawartości wg Rozporządzenia (WE) Nr 648/2004:

Anionowe środki powierzchniowo czynne 5-15%

Kwas amidosulfonowy 5-15%

15.2. OCENA BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO

Nie dokonano oceny bezpieczeństwa chemicznego mieszaniny.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Karta opracowana przez firmę „COMPEX” W.S.P.H. z o.o.

Zawarte w Karcie dane należy traktować jako pomoc w bezpiecznym używaniu produktu.

Informacje powstały w oparciu o karty charakterystyki przekazane przez producentów substancji, składowych mieszaniny, badań

własnych oraz obowiązujących przepisów prawnych.

Aktualizacja dotyczy:

Ogólne dostosowanie do przepisów prawa.

Szkolenia:

Należy przeprowadzić szkolenie w zakresie sposobu użycia preparatu, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z substancjami żrącymi

oraz zapoznać z niniejszą kartą charakterystyki

Objaśnienie skrótów i akronimów:

CLP Klasyfikacja, oznakowanie, pakowanie (rozp. WE Nr 1272/2008)

vPvB (Substancja) Bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji

PBT (Substancja) Trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna

NDS Najwyższe dopuszczalne stężenie

NDSCh Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe

DNEL Pochodny poziom niepowodujący zmian

PNEC Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku

LD50 Średnia dawka śmiertelna (Dawka, przy ktorej obserwuje się zgon 50% badanych zwierząt)

LC50 Średnie stężenie śmiertelne (Stężenie, przy ktorym obserwuje się zgon 50 % badanych zwierząt)

EC50 Średnie stężenie skuteczne (Medialne stężenie efektywne)

NOEC Stężenie, przy ktorym nie obserwuje się efektow

NOEL Poziom, przy ktorym nie obserwuje się efektów

CMR (Substancje) Rakotworcze, Mutagenne, Reprotoksyczne

ADR Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarow niebezpiecznych